1 # ROBOCON 2027 BR 感知系统 — 完整文件级蓝图

2

3 > **目标机器人**：BR（建造机器人，完全自主）

4 > **计算平台**：GMKtec 迷你主机 7000

> **传感器**：Livox Mid-360 × 1（定位/避障）+ JR H200S × 2（识别主力，一宽一长焦，勿组双目）+ Intel RealSense 435i × 1（近距深度，事件触发，可牺牲件）

6 > **软件框架**：ROS 2 Humble + C++17（实时管线） + Python（调试工具）

**版本**：v1.7（在 v1.5 基础上优化 —— 规则引用基线改为官方英文 v1.1；场地几何按实测/确认坐标回填；新增定位与建图、导航、任务决策层三章；感知层增加事件与资源台账；修正与中文 v1.0 译本不一致的若干条款，详见文末增补）

8

9 ---

10

11 ## 目录结构总览

12

13 ```

14 br_perception/

15 │

16 ├── config/                         # 【配置层】所有参数集中管理

17 │   ├── field_geometry.yaml

18 │   ├── lidar_params.yaml

19 │   ├── camera_params.yaml

20 │   ├── color_thresholds.yaml

21 │   ├── fusion_params.yaml

22 │   ├── serial_params.yaml

23 │   └── debug_flags.yaml

24 │

25 ├── launch/                         # 【启动层】不同场景的启动脚本

26 │   ├── bringup_full.launch.py

27 │   ├── bringup_lidar_only.launch.py

28 │   ├── bringup_camera_only.launch.py

29 │   ├── bringup_debug.launch.py

30 │   └── record_test_bag.launch.py

31 │

32 ├── src/                            # 【源码层】所有C++实现

33 │   ├── lidar/                      # 雷达感知模块

34 │   ├── camera/                     # 视觉感知模块

35 │   ├── fusion/                     # 融合与追踪模块

36 │   ├── communication/              # 串口通信模块

37 │   ├── core/                       # 核心管线与调度

38 │   └── utils/                      # 通用工具库

39 │

40 ├── scripts/                        # 【工具层】Python调试/标定脚本

41 │

42 ├── msg/                            # 【协议层】自定义ROS消息

43 │

44 ├── test/                           # 【测试层】单元测试与离线回放

45 │

46 ├── doc/                            # 【文档层】协议说明与调试指南

47 │

48 ├── CMakeLists.txt

49 └── package.xml

50 ```

51

52 ---

53

54 ## 一、config/ — 配置层

55

56 所有参数从代码中抽离，现场调参只改 yaml，不碰代码。

57

58 ### 1.1 `config/field_geometry.yaml`

59

60 **职责**：定义比赛场地的所有几何信息，是整个世界坐标系的基准。

61

62 | 配置项 | 说明 |

63 |--------|------|

64 | `field.origin` | 场地坐标系原点位置（通常取场角或中心） |

65 | `field.size` | 11000mm × 11000mm |

66 | `ground_level.z` | 地面层Z坐标 = 0 |

67 | `l1_platform` | L1平台：高度600mm，范围6000×6000mm，中心坐标 |

68 | `l2_platform` | L2平台：高度900mm，范围3000×3000mm，中心坐标 |

69 | `transfer_zone.ours` | 我方转运区：1000×1000mm，四角坐标（世界坐标系） |

70 | `storage_zone.ours` | 我方存储区：1000×2000mm，四角坐标 |

71 | `ground_shared_zone` | 地面共享区：1200×1200mm + 穆斯蒂卡柱周围1000×1000mm |

72 | `l1_shared_zone` | L1共享区边界 |

73 | `l2_shared_zone` | L2共享区边界（整个L2平台） |

74 | `mustika_pillar` | 穆斯蒂卡柱位置 [x, y]，高度500mm，直径270mm |

75 | `core_pillar` | 核心支柱位置 [x, y]，高度800mm，直径270mm |

76 | `building_spots.l1` | L1所有建筑点位 [x, y] 列表（500×500mm绿色方格） |

77 | `building_spots.l2` | L2所有建筑点位 [x, y] 列表 |

78 | `fences` | 围栏/边界线段列表（用于检测是否越界） |

79 | `center_divider` | 中心分隔围栏线段 |

80 | `ramps` | 坡道位置与尺寸 |

81 | `stairs.l1` | L1楼梯位置与尺寸 |

82 | `stairs.l2` | L2楼梯位置与尺寸 |

**v1.6 新增（规则评审补全，现场实测填写）**：

| 配置项 | 说明 |

|--------|------|

| `start_zones` | 启动区 700×700 ×2（规则 4.1.2：TR/BR 框位自选），red_box/blue_box 中心坐标；决定 BR 初始位姿/yaw 先验 |

| `retry_zones` | 重试区（规则 5.3.1）：ground 同 start_zones（TR 只能回地面）+ l1 700×700（BR 上过 L1 后才能用） |

| `sky_block_initial` | 天空方块初始 5×5 棋盘（规则 4.1.4）：grid_origin、grid_step=0.5、12 个 positions（中心空，红蓝镜像，与规则书图 4 核对） |

| `transfer_zone` | 转运区（规则 14）：橙 245-170-60 / 蓝 60-170-245，全场地唯一配色 |

| `zone_colors` | 浅色系/围栏色（规则 14）：地面红 240-210-210 / 地面蓝 170-210-230 / 共享区奶油 245-240-200 / 围栏灰 190-190-185 |

| `landmark_priors` | 静态地标先验：两柱（mustika/central）+ L1/L2 建筑位坐标 |

83

84 **重要**：比赛现场实际测量后更新此文件，所有模块都依赖这里的坐标。

85

86 ---

87

88 ### 1.2 `config/lidar_params.yaml`

89

90 **职责**：Mid-360 雷达处理管线的全部参数。

91

92 | 配置项 | 说明 |

93 |--------|------|

94 | `driver.ip` | 雷达IP（192.168.1.1XX） |

95 | `driver.host_ip` | 主机IP（192.168.1.5） |

96 | `driver.frame_id` | TF坐标系名称（如 `livox_frame`） |

97 | `driver.publish_freq` | 发布频率 10.0 Hz |

98 | `mounting` | 雷达安装位姿：x, y, z, roll(-15°倾斜), pitch, yaw |

99 | `preprocessing.voxel_leaf_size` | 降采样体素尺寸（默认0.05m） |

100 | `preprocessing.crop_x_range` | X轴保留范围 [0.3, 15.0] m |

101 | `preprocessing.crop_y_range` | Y轴保留范围（360°全部保留则 [-15, 15]） |

102 | `preprocessing.crop_z_range` | Z轴保留范围（相对于雷达安装高度，如 [-0.8, 2.0]） |

103 | `ground_segmentation.method` | 方法选择：`ransac` / `patchworkpp` / `linefit` |

| `ground_segmentation.imu_tilt_threshold_deg` | IMU 坡道判定倾角阈值（默认 5°） |

| `ground_segmentation.disable_layer_marking_on_slope` | 坡上强制禁用 L1/L2 高度分层（默认 true） |

| `ground_segmentation.slope_stable_frames` | 恢复水平后稳定帧数（默认 10） |

104 | `ground_segmentation.ransac.distance_threshold` | RANSAC平面拟合阈值（默认0.04m） |

105 | `ground_segmentation.ransac.max_iterations` | 最大迭代次数（默认100） |

106 | `ground_segmentation.ransac.plane_normal` | 期望的平面法向量（场地水平则为 [0,0,1]） |

107 | `cylinder_detection.min_radius` | 最小圆柱半径（0.08m） |

108 | `cylinder_detection.max_radius` | 最大圆柱半径（0.18m） |

109 | `cylinder_detection.min_height` | 最小圆柱高度（0.3m） |

110 | `cylinder_detection.max_height` | 最大圆柱高度（1.0m） |

111 | `cylinder_detection.normal_distance_weight` | 法向量距离权重 |

112 | `clustering.tolerance` | 欧式聚类半径（默认0.15m） |

113 | `clustering.min_cluster_size` | 最少点数（默认5） |

114 | `clustering.max_cluster_size` | 最多点数（默认5000） |

115 | `obstacle_filter.min_width` | 障碍物最小宽度（过滤噪点） |

116 | `obstacle_filter.max_width` | 障碍物最大宽度（过滤过大物体如墙面） |

117 | `obstacle_filter.min_height` | 障碍物最小高度 |

118 | `obstacle_filter.max_height` | 障碍物最大高度 |

119 | `obstacle_filter.robot_self_filter_radius` | 自过滤半径（排除机器人自身点云） |

120 | `spot_height.thresholds.empty` | 空建筑位的高度阈值（< 0.05m） |

121 | `spot_height.thresholds.one_block` | 一层方块的期望高度（~0.35m） |

122 | `spot_height.thresholds.two_blocks` | 两层方块的期望高度（~0.70m） |

123 | `spot_height.thresholds.complete_tower` | 完整塔的期望高度（~0.90m） |

124

125 ---

126

127 ### 1.3 `config/camera_params.yaml`

128

129 **职责**：两台相机的内参、外参、分辨率、曝光参数。

130

131 | 配置项 | 说明 |

132 |--------|------|

133 | `camera_front` | 前向相机所有参数 |

134 | `camera_front.intrinsics` | 内参矩阵、畸变系数（标定后填入） |

135 | `camera_front.extrinsics` | 外参（相对于雷达坐标系或机器人base_link） |

136 | `camera_front.resolution` | 分辨率 [width, height] |

137 | `camera_front.fps` | 帧率 |

138 | `camera_front.exposure_mode` | 曝光模式（手动固定，避免自动曝光漂移） |

139 | `camera_front.exposure_time` | 手动曝光时间（μs） |

140 | `camera_front.gain` | 增益 |

141 | `camera_front.roi` | 感兴趣区域裁剪（只处理场地相关区域） |

142 | `camera_rear` | 后向相机（结构同上） |

143 | `model_input_size` | 神经网络输入分辨率（如 640×384） |

144 | `model_confidence_threshold` | 检测置信度阈值（默认0.5） |

145 | `model_nms_threshold` | NMS 阈值（默认0.45） |

| `model_backend` | 推理后端（onnxruntime 默认；XNNPACK EP 对 AVX2 有优化，需实测对比后选定） |

| `model_input_size_fallback` | 降级输入分辨率（默认 [480, 288]，推理>30ms 或目标过多时启用） |

| `camera_rear.fps_reduced` | 后相机降频值（默认 10Hz，后相机仅防碰撞，不需 30Hz） |

146

147 ---

148

149 ### 1.4 `config/color_thresholds.yaml`

150

151 **职责**：所有基于 HSV 传统 CV 方法的颜色阈值。**这个文件必须在比赛现场重新校准！**

152

153 | 配置项 | 说明 |

154 |--------|------|

155 | `red_team` | 红色队伍颜色 HSV 范围（RGB: 223-34-34） |

156 | `red_team.lower` | 红色 HSV 下限 [H_low1, S_low, V_low] — 红色跨0°需两组 |

157 | `red_team.upper` | 红色 HSV 上限 |

158 | `red_team.lower2` | 红色第二组（H接近180°时） |

159 | `red_team.upper2` | 红色第二组上限 |

160 | `blue_team` | 蓝色队伍颜色 HSV 范围（RGB: 50-0-255） |

| `yellow_ball` | 穆斯蒂卡黄底 HSV 范围 [H 20~50, S>60, V>100]（v1.6：实物为 Mikasa V300W 排球 黄底+蓝纹+白字，非纯金色，现场校准） |

| `blue_mark` | 排球蓝纹 HSV 范围 [H 90~130]（容忍色，不否决黄底） |

| `white_mark` | 排球白字 HSV 范围 [S<40, V>200]（容忍色，不否决黄底） |

162 | `dark_green_pillar` | 深绿色（穆斯蒂卡柱）HSV 范围（RGB: 40-100-50） |

163 | `brown_core_pillar` | 棕色（核心支柱）HSV 范围（RGB: 100-62-0） |

164 | `green_building_spot` | 绿色（建筑点位）HSV 范围（RGB: 40-100-50） |

165 | `brown_fence` | 棕色（围栏/边界）HSV 范围（RGB: 100-62-0） |

166 | `light_colors` | 各浅色区域（地板等）的 HSV 范围 |

167 | `morphology_kernel_size` | 形态学操作核大小 |

168 | `min_color_pixel_ratio` | 判定颜色归属的最小像素占比（默认0.7） |

| `yellow_min_pixel_ratio` | 球面候选黄底占比阈值（v1.6 默认 0.5，替换原金色 >60% 逻辑） |

| `circularity_threshold` | 圆形度阈值（v1.6 默认 0.7，凹槽遮挡下半圆不可见） |

169

170 ---

171

172 ### 1.5 `config/fusion_params.yaml`

173

174 **职责**：传感器融合与卡尔曼追踪的参数。

175

176 | 配置项 | 说明 |

177 |--------|------|

178 | `world_frame` | 世界坐标系名称 |

179 | `robot_base_frame` | 机器人基座坐标系名称 |

180 | `lidar_frame` | 雷达坐标系名称 |

181 | `camera_front_frame` | 前相机坐标系名称 |

182 | `camera_rear_frame` | 后相机坐标系名称 |

183 | `temporal_sync.max_time_diff` | 雷达和相机数据最大允许时间差（秒） |

184 | `kalman.process_noise` | 过程噪声协方差 [dx, dy, dz, dvx, dvy, dvz] |

185 | `kalman.measurement_noise_lidar` | 雷达测量噪声协方差 |

186 | `kalman.measurement_noise_camera` | 相机测量噪声协方差 |

187 | `kalman.max_prediction_age` | 最大预测时间（超出后删除目标） |

188 | `association.max_distance` | 数据关联最大匹配距离（匈牙利算法） |

189 | `association.iou_threshold` | 3D IoU 匹配阈值 |

190 | `confirm_frame_count` | 确认新目标需要的连续检测帧数（默认3） |

191 | `delete_frame_count` | 删除丢失目标需要的连续丢失帧数（默认2） |

192 | `lidar_weight` | 融合时雷达的权重（距离信息更可靠） |

193 | `camera_weight` | 融合时相机的权重（分类信息更可靠） |

| `tracking.keep_on_spot_frames` | 建筑位顶部目标强制保持帧数（默认 300）— 天空方块可能被翻转改变归属(规则 3.5.6-3.5.8), 顶部目标不受 LOST 2 帧删除影响 |

| `tracking.push_detect_window_ms` | 推移检测滑动窗口（默认 1000ms）— 贴地滑动(垂直轨迹异常)辅助判定 |

| `shared_zone.dwell_limit_ms` | 共享区停留违规阈值（默认 5000ms，规则 6.6） |

| `extrinsic_monitor.enabled` | 在线外参校验开关（默认 true） |

| `extrinsic_monitor.interval_sec` | 外参校验周期（默认 30s）— 场地固定特征(穆斯蒂卡柱/核心支柱/建筑位绿格) PnP 校验雷达-相机外参 |

| `inference.resolution_fallback` | 推理降级分辨率 [480, 288] — 目标>10 或推理>30ms 时自动降级 |

| `odometry.confidence_decay` | 里程计退化时世界坐标置信度系数（默认 0.5） |

| `odometry.relative_mode_on_degraded` | 退化时切换相对定位模式（默认 true） |

194

195 ---

196

197 ### 1.6 `config/serial_params.yaml`

198

199 **职责**：串口通信的硬件参数与协议配置。

200

201 | 配置项 | 说明 |

202 |--------|------|

203 | `port` | 串口设备路径（如 `/dev/ttyTHS1`） |

204 | `baudrate` | 波特率（921600） |

205 | `data_bits` | 数据位（8） |

206 | `stop_bits` | 停止位（1） |

207 | `parity` | 校验位（N） |

208 | `flow_control` | 流控（RTS/CTS 硬件流控） |

209 | `timeout_ms` | 超时时间（ms） |

210 | `frame_header` | 帧头（0xAA 0x55） |

211 | `max_obstacles_per_frame` | 每帧最多发送的障碍物数量（20） |

212 | `max_building_spots_per_frame` | 每帧最多发送的建筑位数量（16） |

213 | `publish_rate_hz` | 发送频率（需匹配主控的接收周期） |

214 | `crc_polynomial` | CRC16 多项式 |

215 | `heartbeat_interval_ms` | 心跳包间隔（ms） |

216 | `master_timeout_threshold_ms` | 主控超时阈值（超过此时间无应答则告警） |

217

218 ---

219

220 ### 1.7 `config/debug_flags.yaml`

221

222 **职责**：调试开关，比赛时全部关闭以节省性能。

223

224 | 配置项 | 说明 |

225 |--------|------|

226 | `publish_debug_image` | 发布带标注的调试图像（消耗带宽） |

227 | `publish_debug_pointcloud` | 发布带标注的调试点云 |

228 | `log_timing` | 记录各模块耗时 |

229 | `log_detection_detail` | 记录每次检测的详细信息 |

230 | `publish_tf_tree` | 发布完整的TF树 |

231 | `save_crash_dump` | 异常时保存现场数据 |

232 | `rqt_reconfigure_enabled` | 启用动态参数调整 |

| `thermal_management_enabled` | CPU 热管理降级开关（默认 true，比赛时保持开启） |

| `cpu_temp_warn_threshold` | 热降级触发温度（默认 85°C） |

| `cpu_temp_recover_threshold` | 恢复温度滞回（默认 75°C） |

| `thermal_rear_preview_hz` | 热降级时后相机原始帧预览频率（默认 5Hz，不跑 ONNX） |

| `thermal_rear_preview_enabled` | 热降级后向预览开关（默认 true） |

233

234 ---

235

236 ## 二、src/lidar/ — 雷达感知模块

237

238 **核心思想**：原始点云进来，结构化感知信息出去。所有计算在 C++ 中完成，延迟 < 25ms。

239

240 ### 2.1 `src/lidar/lidar_preprocessor.hpp / .cpp`

241

242 **输入**：`/livox/lidar` (PointCloud2)

243 **输出**：预处理后的点云 (PointCloud2)

244

245 **任务清单**：

246 - [ ] 订阅 Mid-360 原始点云话题

247 - [ ] 使用 `ApproximateVoxelGrid` 降采样（叶子大小从 `lidar_params.yaml` 读取）

248 - [ ] 使用 `PassThrough` 滤波器裁剪 ROI：X轴剔除自身 + 远距离，Y轴保留全360°，Z轴裁掉极高/极低点

249 - [ ] 从 `field_geometry.yaml` 读取场地边界，裁掉场地外的点

250 - [ ] （可选）根据机器人当前位姿，剔除"机器人自身"的点云（自过滤）

251 - [ ] 发布预处理后的点云话题 `/perception/lidar/filtered`

252 - [ ] 发布处理耗时到 `/perception/diagnostics`

253

254 ---

255

256 ### 2.2 `src/lidar/ground_segmenter.hpp / .cpp`

257

258 **输入**：预处理后的点云

259 **输出**：地面点云 + 非地面点云 + 地平面方程

260

261 **任务清单**：

262 - [ ] 实现 RANSAC 平面拟合（`pcl::SACSegmentation` with `SACMODEL_PLANE`）

263 - [ ] 距离阈值从 `lidar_params.yaml` 读取，针对 L1/L2 不同高度使用不同阈值

264 - [ ] 使用 `pcl::ExtractIndices` 分离地面点和非地面点

265 - [ ] 验证拟合出的平面法向量是否接近 [0,0,1]（场地水平）

266 - [ ] 如果法向量偏差过大（机器人处于斜坡或台阶上），切换为 Patchwork++ 方法

267 - [ ] 输出地平面方程的四个系数 (ax + by + cz + d = 0)

268 - [ ] 发布 `/perception/lidar/ground` 和 `/perception/lidar/non_ground`

269 - [ ] 标记哪些点是"场地地面"、哪些是"L1平台表面"、哪些是"L2平台表面"（基于高度分层）

- [ ] 「v1.3」坡道判定: BR 爬坡(地面↔L1 的 3500mm 斜坡, 见 field_geometry.ramps)时车身倾斜, 绝对世界 Z 失效 → 用 IMU 姿态(RealSense 内建 IMU 或 FAST-LIO 里程计输出的 roll/pitch)判定: 倾角 > imu_tilt_threshold_deg(默认 5°) 视为坡上

「v1.3」坡上模式: 强制禁用 L1/L2 高度分层标记(表面标记一律输出 UNKNOWN), 仅用 RANSAC 拟合车体下方局部平面作临时地面参考, 斜坡点不做绝对 Z 分类, 避免斜坡点误判为障碍物 / L1 边缘误判为地面; 同时向 fusion/pipeline 广播"坡上标志"(v1.5) — 触发建筑位静默(§2.5)与里程计降权(§4.1)

- [ ] 「v1.3」恢复判定: IMU 倾角回到阈值内且连续 slope_stable_frames(默认 10)帧稳定 → 恢复高度分层标记

270

271 ---

272

273 ### 2.3 `src/lidar/cylinder_detector.hpp / .cpp`

274

275 **输入**：非地面点云

276 **输出**：检测到的圆柱体列表（穆斯蒂卡柱、核心支柱）

277

278 **任务清单**：

279 - [ ] 在非地面点云中搜索竖直圆柱体

280 - [ ] 方法1（推荐）：对点云做水平切片，每层拟合圆形，如果连续多层都是近似同心圆 → 是圆柱

281 - [ ] 方法2（备选）：RANSAC 圆柱模型拟合（`pcl::SACMODEL_CYLINDER`），带法向量约束

282 - [ ] 根据高度判断圆柱类型：

283   - 高度 ~500mm → **穆斯蒂卡柱**（Mustika Pillar）

284   - 高度 ~800mm → **核心支柱**（Core Pillar）

285 - [ ] 验证圆柱位置是否与 `field_geometry.yaml` 中预定义的位置一致（几何一致性检查）

286 - [ ] 对每个检测到的圆柱，检查顶部凹形容器区域：

287   - 取柱顶 z ± 0.15m 范围的点云

288   - 如果该区域有点云团块，判断为"柱上有物体"

289   - 如果是穆斯蒂卡柱上有点 → `mustika_on_pillar = true`

290   - 如果是核心支柱上有点 → `mustika_placed = true`

- [ ] 「v1.6」柱顶检查窗口 z±0.15m → [柱顶−0.05, +0.20]m：凹槽 ∅180mm×深100mm，球 ∅210mm 沉入约 51mm，球心在柱顶上方仅 +54mm，可见球冠约 159mm

- [ ] 「v1.6」输出"可见球冠点数/期望点数"比例作置信度；球冠中心 2D 投影落在柱顶圆内 → mustika_pillar_occupied=1

291 - [ ] 输出 `PillarStatus` 结构列表

292 - [ ] 发布 `/perception/lidar/pillars`

293

294 ---

295

296 ### 2.4 `src/lidar/cluster_extractor.hpp / .cpp`

297

298 **输入**：非地面点云（去除圆柱后的部分）

299 **输出**：独立障碍物聚类列表

300

301 **任务清单**：

302 - [ ] 使用 `pcl::EuclideanClusterExtraction` 做欧式聚类

303 - [ ] 聚类参数从 `lidar_params.yaml` 读取

304 - [ ] 对每个聚类计算：

305   - 3D 包围盒 (min_pt, max_pt) → 长宽高

306   - 质心坐标 (x, y, z)

307   - 点数量

308   - 方向（对于长条形物体，PCA 计算主轴方向）

309 - [ ] 规则过滤（针对 ROBOCON 2027 场景）：

310   - 过滤过大物体（如 > 2.0m → 可能是围栏/墙面）

311   - 过滤过高物体（如 > 2.0m → 可能是柱子而非障碍物）

312   - 过滤过小物体（如 < 5 个点 → 噪点）

313   - 过滤悬空物（如 z 过高且底部无支撑）

314 - [ ] 对通过的障碍物分类猜测（基于尺寸和形状）：

315   - 尺寸 ≈ 350mm 立方体 → 疑似地球方块

316   - 尺寸 ≈ 200mm 立方体 → 疑似天空方块

317   - 尺寸 ≈ 700×700×700 → 疑似敌方机器人

318   - 尺寸 ≈ 200mm 球体 → 疑似穆斯蒂卡

319 - [ ] 输出 `Obstacle` 结构列表（带分类猜测标签）

320 - [ ] 发布 `/perception/lidar/obstacles`

- [ ] 「v1.2」方块抬起状态辅助判定: 聚类底部 z 介于地面与抓取高度之间(非悬空过滤区)且 z 轨迹明显跳变 → 标记 held/lifted, 辅助主控判断"抬起搬运"(规则 3.5.3) vs 推移

- [ ] 「v1.2」己方 TR 候选: 尺寸≈700mm 立方体但位置在己方转运区/存储区附近、速度模型符合 TR 运动学 → 预标 is_ally_tr 候选(置信度降权), 由融合层最终确认

- [ ] 「v1.6」区域分类优先级 区域先验 > 尺寸 > 运动学：存储区(1000×2000)内 700mm 团块 → storage_stack（不报敌方，存储区允许叠 2 高地球方块）；L1/L2 平台 700mm 团块 → 敌方 BR（高威胁）；地面其他位置 → TR 候选（沿用 v1.2 is_ally_tr 逻辑）

- [ ] 「v1.6」dwell 计时器保留，注释改为"启发式，非规则 6.6 硬性规定"

- [ ] 「v1.6」Obstacle 输出新增 region 字段（storage/ground/l1/l2/unknown）

321

322 ---

323

324 ### 2.5 `src/lidar/building_spot_analyzer.hpp / .cpp`

325

326 **输入**：非地面点云 + `field_geometry.yaml` 中的建筑位坐标

327 **输出**：每个建筑位的状态

328

329 **任务清单**：

330 - [ ] 遍历 `field_geometry.yaml` 中所有建筑位坐标

331 - [ ] 对每个建筑位 (500×500mm)：

332   - 裁剪该区域的垂直柱状点云（x: spot.x ± 0.25m, y: spot.y ± 0.25m, z: 平台高度 + 0 ~ 1.5m）

333   - 如果区域内点数 < 阈值 → `status = EMPTY`

334   - 如果有明显的近水平顶面 → 方块的最上表面

335   - 计算点云最高点到平台表面的高度差：

336     - 高度 < 0.05m → `EMPTY`

337     - 0.20m < 高度 < 0.45m → `ONE_EARTH` (一块地球方块, 350mm)

338     - 0.55m < 高度 < 0.80m → `TWO_EARTH` (两块地球方块, 700mm)

339     - 0.80m < 高度 < 1.10m → `COMPLETE_TOWER` (完整塔, 900mm)

340   - 如果是完整塔，标记最高点位置（供视觉确认天空方块颜色）

- [ ] 「v1.2」歧义标记: 0.45m–0.55m 灰色带及 0.55m–0.80m 区间无法区分"2 地球(700mm)" vs "1 地球+1 天空(550mm)" → 同样置 needs_visual_check, 由视觉确认顶部是否存在天空方块后再定状态, 避免雷达单独输出误导主控

- [ ] 「v1.5」坡上静默: 收到 perception_pipeline 广播的坡上标志(IMU 倾角超阈值, 见 §2.2)时, 建筑位输出改为状态 UNKNOWN + confidence=0, 明确告知主控"当前建筑位状态不可信" — BR 在坡上行驶约 2-3s 期间不再输出旧值, 避免主控基于 stale 数据做建塔决策

341 - [ ] 输出 `BuildingSpot` 结构列表（每个包含位置、状态、高度）

342 - [ ] 发布 `/perception/lidar/building_spots`

343 - [ ] **注意**：雷达无法判断天空方块的朝上颜色 → 需要视觉模块补充

344

345 ---

346

347 ### 2.6 `src/lidar/lidar_perception_node.hpp / .cpp`

348

349 **输入**：`/livox/lidar` (原始点云)

350 **输出**：聚合的雷达感知结果

351

352 **任务清单**：

353 - [ ] 这是雷达感知模块的"主节点"，串联上述所有子模块

354 - [ ] 管理各子模块的生命周期和依赖关系

355 - [ ] 按顺序调用：preprocessor → ground_segmenter → cylinder_detector → cluster_extractor → building_spot_anal

yzer

356 - [ ] 收集所有子模块输出，打包成统一的 `LidarPerceptionResult` 消息

357 - [ ] 发布 `/perception/lidar/result`（包含所有雷达检测结果）

358 - [ ] 测量并发布每个子模块的耗时（用于性能监控）

359 - [ ] 在 `debug_flags.yaml` 开启时发布调试点云（不同颜色标注地面/障碍/圆柱/建筑位）

360 - [ ] 处理点云订阅异常（如雷达断连）→ 发布告警日志，不崩溃

361

362 ---

363

364 ## 三、src/camera/ — 视觉感知模块

365

366 **核心思想**：两台相机分别推理，检测结果转到世界坐标。ONNX Runtime (CPU EP, AVX2 自动向量化) 加速，YOLOv8n fp32，每帧 < 25ms。

367

368 ### 3.1 `src/camera/image_preprocessor.hpp / .cpp`

369

370 **输入**：`/camera_front/image_raw` 和 `/camera_rear/image_raw`

371 **输出**：预处理后的图像

372

373 **任务清单**：

374 - [ ] 订阅两台相机的原始图像话题

375 - [ ] 从 `camera_params.yaml` 读取分辨率和 ROI 裁剪区域

376 - [ ] 对每帧图像做 CLAHE（自适应直方图均衡化）以增强光照鲁棒性

377 - [ ] 如果相机曝光/增益自动漂移，用固定参数覆盖（手动曝光模式）

378 - [ ] 图像 resize 到模型输入尺寸（如 640×384）

379 - [ ] BGR → RGB 转换（如果模型需要）

380 - [ ] 归一化处理（mean/std，与训练时一致）

381 - [ ] 发布预处理后的图像话题 `/perception/camera_front/preprocessed`、`/perception/camera_rear/preprocessed`

382

383 ---

384

385 ### 3.2 `src/camera/earth_block_detector.hpp / .cpp`

386

387 **输入**：预处理后的图像

388 **输出**：检测到的地球方块列表 [u, v, width, height, confidence, color]

389

390 **任务清单**：

391 - [ ] 加载 YOLOv8n 的 ONNX 模型文件 (PyTorch → ONNX fp32 导出，CPU EP 推理)

392 - [ ] 模型在比赛场地数据集上微调过（识别 350mm 瓦楞纸板方块）

393 - [ ] 模型输出类别：`earth_block_red`, `earth_block_blue`

394 - [ ] 如果模型只输出统一的 `earth_block` 类 → 后处理用 HSV 判断颜色

395 - [ ] 后处理步骤（针对每个检测框）：

396   - 在 bbox 中心区域取样，计算红色像素占比 vs 蓝色像素占比

397   - 颜色阈值从 `color_thresholds.yaml` 读取

398   - 最终输出确定颜色标签

399 - [ ] 堆叠判断：

400   - 如果 bbox 的高度明显大于宽度 → 可能是两块叠在一起

401   - 用 bbox 高度和方块预期间像素高度的比值判断 `stack_count` (1 或 2)

402 - [ ] 将检测结果发布到 `/perception/camera/earth_blocks`

403 - [ ] 所有检测结果附上时间戳，用于后续时间对齐

404

405 ---

406

407 ### 3.3 `src/camera/sky_block_detector.hpp / .cpp`

408

409 **输入**：预处理后的图像

410 **输出**：检测到的天空方块列表 [u, v, width, height, confidence, top_color]

411

412 **任务清单**：

413 - [ ] 加载 YOLOv8n 的 ONNX 模型（检测 200mm 天空方块）

414 - [ ] **这是整个感知系统最关键的视觉任务之一**

415 - [ ] 模型检测到 sky_block 后 → 必须判断"朝上那一面的颜色"

416 - [ ] 颜色判断流程（比 earth_block 更严格）：

417   - 在 bbox 的上半区域（预期为朝上面）提取像素

418   - 先用边缘检测（Canny）找天空方块的上边缘轮廓

419   - 在上边缘轮廓内的区域做红色 vs 蓝色像素计数

420   - 如果某一颜色占比 > 70% → 确认 top_color 为该颜色

421   - 如果两者接近（45%-55%）→ top_color = UNKNOWN，标记"需靠近重新观察"

422 - [ ] 在 L2 层建筑位顶部检测到的天空方块 → 特别重要（80分）

423 - [ ] 发布 `/perception/camera/sky_blocks`

- [ ] 「v1.2」双保险策略: 先用传统 CV(HSV 提取 + 轮廓)做 baseline 检测, 再与 YOLO 结果交叉验证, 两者一致才输出高置信度

- [ ] 「v1.2」ROI 修正: 结合雷达顶面检测(top_surface_z)与方块倾斜角修正"朝上面"ROI, 不只看 bbox 上半区域, 降低光照不均/遮挡导致的误判

- [ ] 「v1.2」强制持续观测: 建筑位顶部的天空方块由融合层强制保持跟踪(见 §4.2), 高频观测翻转状态变化

424

425 ---

426

427 ### 3.4 `src/camera/mustika_detector.hpp / .cpp`

428

429 **输入**：预处理后的图像

430 **输出**：穆斯蒂卡检测结果 [u, v, radius, confidence]

431

432 **任务清单**：

433 - [ ] **策略**：纯传统 CV（排球黄底蓝纹，在 HSV 空间明显，不需要深度学习）

- [ ] 「v1.6」策略修订：实物为 Mikasa V300W 排球（黄底+蓝纹+白字），不再按"纯金色"建模，判定见下方 v1.6 项

434 - [ ] 使用 HSV 颜色空间提取金色区域（H: 20-35, S: 100-255, V: 100-255，具体值从 `color_thresholds.yaml` 读取）

435 - [ ] 形态学闭运算填补孔洞（球体表面因光照可能产生暗斑）

436 - [ ] `cv::HoughCircles` 检测圆形（参数：minDist, param1, param2, minRadius, maxRadius）

437 - [ ] 验证检测到的圆：

438   - 半径是否在合理范围（根据距离换算像素半径）

439   - 圆内金色像素占比是否 > 60%

440   - 圆形度（circularity）是否 > 0.85

441 - [ ] 如果 HoughCircles 检测失败（球体被部分遮挡）：

442   - Fallback：金色区域轮廓检测 + minEnclosingCircle

443 - [ ] 发布 `/perception/camera/mustika`

444 - [ ] 同时记录"穆斯蒂卡是否在视野中"的布尔状态（持续跟踪用）

- [ ] 「v1.6」颜色判定改为黄底占比：圆内 yellow_ball 占比 > yellow_min_pixel_ratio(0.5) 判"球面候选"，蓝纹/白字像素不否决（替换 v1.5 金色占比 >60% 逻辑）

- [ ] 「v1.6」凹槽遮挡回退：HoughCircles 失败 → 黄底轮廓 + minEnclosingCircle + 上缘弧线检查，圆形度阈值降至 0.7

- [ ] 「v1.6」区域限定：2D 投影落在柱顶（mustika_pillar）±0.20m 内的圆 → 判"柱上"（状态1）；地面黄圆 → 掉落(5)/TR 转运候选

- [ ] 「v1.6」球心高度判定与防跳变：球心 ≈ 柱顶+54mm 且投影在柱顶内 → 在柱上(1)；升高 >0.1m → 被拿起(2 TR 转运中/3 BR 持有)；滞回 ±20mm + 连续 3 帧确认

445

446 ---

447

448 ### 3.5 `src/camera/pillar_detector.hpp / .cpp`

449

450 **输入**：预处理后的图像

451 **输出**：检测到的柱子列表 [u, v, width, height, confidence, pillar_type]

452

453 **任务清单**：

454 - [ ] 检测穆斯蒂卡柱（深绿色 PVC 管，高500mm）和核心支柱（棕色，高800mm）

455 - [ ] 使用传统 CV 或轻量网络均可（柱子是静态目标，不需要高频更新）

456 - [ ] 传统 CV 流程：

457   - HSV 提取绿色区域 / 棕色区域

458   - 找竖直矩形轮廓（高宽比 > 3:1）

459   - 与 `field_geometry.yaml` 中柱子预期位置对比验证

460 - [ ] 如果使用网络：MobileNet-SSD 或 YOLO 微调

461 - [ ] 检测柱顶凹形容器区域是否"有点云/有物体"（辅助雷达验证）

462 - [ ] 发布 `/perception/camera/pillars`

463

464 ---

465

466 ### 3.6 `src/camera/building_spot_detector.hpp / .cpp`

467

468 **输入**：预处理后的图像

469 **输出**：图像中检测到的建筑位绿色方格

470

471 **任务清单**：

472 - [ ] 使用传统 CV 检测绿色方形区域（HSV: 40-100-50）

473 - [ ] 轮廓检测 + 多边形近似 → 找到正方形

474 - [ ] 验证正方形边长是否在合理范围（根据距离换算）

475 - [ ] 对每个检测到的绿色方格：

476   - 检查方格上方是否有方块（结合目标检测结果）

477   - 输出方格在图像中的四角坐标

478 - [ ] 与 `field_geometry.yaml` 中已知建筑位匹配（PnP 求解姿态后用投影验证）

479 - [ ] 发布 `/perception/camera/building_spots`

480

481 ---

482

483 ### 3.7 `src/camera/camera_perception_node.hpp / .cpp`

484

485 **输入**：两台相机的原始图像

486 **输出**：聚合的视觉感知结果

487

488 **任务清单**：

489 - [ ] 视觉感知模块的主节点

490 - [ ] 管理 ONNX Runtime 会话的加载和生命周期

491 - [ ] 管理两个相机的处理管线（可以并行的部分用线程池）

492 - [ ] 前相机管线：预处理 → earth_block → sky_block → mustika → pillar → building_spot

493 - [ ] 后相机管线：同上（但可能只运行部分检测器）

- [ ] 「v1.2」分时/降频推理: 前后相机错峰推理, 后相机降频至 camera_rear.fps_reduced(默认 10Hz, 仅防碰撞), 避免双路 ONNX 同时推理导致 CPU 抢占抖动

494 - [ ] 收集所有检测器输出，打包为 `CameraPerceptionResult` 消息

495 - [ ] 将 2D 检测结果发布到 `/perception/camera/result`

496 - [ ] 在 debug 模式开启时，发布带标注框的调试图像

497 - [ ] 处理相机断连或帧丢失 → 发布告警，但雷达模块继续运行

498 - [ ] 测量每个检测器的耗时并发布

- [ ] 「v1.4」预留热管理回调接口 `OnThermalThrottle(bool enable)`: 设计之初即定义, 回调内部切换推理分辨率(model_input_size ↔ model_input_size_fallback) 与启停后相机管线(停止订阅/推理), 供 health_monitor 热管理调用(见 §13.3 Phase 1.5) — 避免 Phase 4 落地时暴力重构

499

500 ---

501

502 ## 四、src/fusion/ — 融合与追踪模块

503

504 **核心思想**：雷达给精确 3D 位置，视觉给语义分类。融合后输出唯一的、可信的目标列表。

505

506 ### 4.1 `src/fusion/coordinate_transformer.hpp / .cpp`

507

508 **输入**：雷达坐标系的 3D 点 + 相机图像坐标系的 2D 点

509 **输出**：统一的世界坐标系 (world frame) 下的所有检测结果

510

511 **任务清单**：

512 - [ ] 维护完整的 TF 变换树：

513   - `world` ← `odom` (来自 FAST-LIO 里程计)

514   - `odom` ← `base_link` (机器人本体)

515   - `base_link` ← `livox_frame` (雷达安装位置)

516   - `base_link` ← `camera_front_frame` (前相机安装位置)

517   - `base_link` ← `camera_rear_frame` (后相机安装位置)

518 - [ ] 雷达检测结果：lidar_frame 3D → world 3D（直接 TF 变换）

519 - [ ] 相机 2D 检测结果 → world 3D：

520   - 方法1（有雷达关联时）：雷达给出该目标的精确深度，投影到图像验证

521   - 方法2（无雷达关联时）：假设目标在地面上（z=0），用单应性矩阵反向投影

522   - 方法3（已知尺寸时）：用 PnP 求解目标位姿（如已知方块为 350mm）

523 - [ ] 所有检测结果统一附上 `frame_id = "world"` 和 `timestamp`

524 - [ ] 处理 TF 树断连或延迟 → 标记坐标变换不可靠

- [ ] 「v1.5」里程计置信度标记: 订阅 IMU 加速度方差与 FAST-LIO 退化标志(degenerate flag) — 坡道振动大/退化时, 所有 world 坐标检测结果整体降权(× odometry.confidence_decay, 默认 0.5), 并在 PerceptionFrame 输出 odometry_reliable=false(见 §9.1)

- [ ] 「v1.5」相对定位模式: 里程计不可靠时, 融合节点临时以雷达/视觉相对定位为主(当前帧与上一帧的局部坐标差代替绝对 world 坐标), 直至里程计恢复稳定 — 避免 TF 整体偏移导致建筑位/柱子/障碍物位置集体错误

- [ ] 「v1.6」inject_pose_prior(zone_center, yaw_prior)：收到 BR_RESET 后 5s 内将启动区/重试区已知位置作为 odom→world 初值（配合 §4.5 重试联动）

525

526 ---

527

528 ### 4.2 `src/fusion/kalman_tracker.hpp / .cpp`

529

530 **输入**：随时间变化的 3D 检测结果

531 **输出**：带有速度估计和时间一致性的追踪目标列表

532

533 **任务清单**：

534 - [ ] 实现 6 状态卡尔曼滤波器 [x, y, z, vx, vy, vz]（恒速模型）

535 - [ ] 每个追踪目标维护独立的卡尔曼滤波器

536 - [ ] 预测步骤（每帧都执行）：

537   - 对每个已有追踪目标，用卡尔曼预测当前帧的位置

538   - 如果预测时间超过 `max_prediction_age` → 删除该追踪

539 - [ ] 更新步骤（有测量值时执行）：

540   - 用数据关联结果更新对应追踪的滤波器

541 - [ ] 追踪状态机：

542   - `CANDIDATE`：观测 1 帧 → 不输出，等待确认

543   - `CONFIRMED`：连续观测 N 帧（N = `confirm_frame_count`）→ 确认，输出给下游

544   - `LOST`：丢失 M 帧（M = `delete_frame_count`）→ 删除

- [ ] 「v1.2」例外: 建筑位顶部目标(天空方块)不受 LOST 删除约束, 保持 keep_on_spot_frames 帧强制持续观测 — 天空方块翻转改变归属是高频风险(规则 3.5.6-3.5.8)

- [ ] 「v1.2」推移轨迹检测: 窗口内 z 基本恒定 + 水平匀速滑动(无跳跃式抬起-放下轨迹) → 目标标记 suspected_pushing, 供主控参考规则 3.5.3/8.6.4

- [ ] 「v1.3」持握目标处理(规则 8.6.1 终场碰触不计分): 高置信度视觉检测(bbox 大且清晰、持续多帧)但无雷达点位匹配时 — 如天空方块被 BR 夹爪持握悬空, 点云与夹爪粘连或方块不在建筑位上方被 building_spot_analyzer 忽略 → 不丢弃、不强融合

- [ ] 「v1.3」单目 PnP 粗略定位: 利用已知方块尺寸(天空 200mm / 地球 350mm, 见 §4.1 方法3)求解 3D 位置(误差 ±10cm), 建立独立 track 并标记 is_held=true, 输出给主控用于避让/等待放置逻辑; 与雷达目标距离 > 关联阈值时不强行关联, 避免错误融合

- [ ] 「v1.6」clear_mobile_tracks(keep_categories)：重试时清空移动目标 track（敌方机器人/障碍/掉落方块），保留建筑位顶部目标与穆斯蒂卡 track（规则 5.3.2：已放置物体保持原位）

- [ ] 「v1.6」输出 held_object_count：统计当前 is_held=true 的 track 数（终场告警/持握超限判定用）

545 - [ ] 每个追踪目标存储：id、历史轨迹、当前速度、类别标签、置信度

546 - [ ] 发布 `/perception/tracks` 和 `/perception/tracks/markers`（可视化）

547

548 ---

549

550 ### 4.3 `src/fusion/target_associator.hpp / .cpp`

551

552 **输入**：雷达检测列表 + 相机检测列表 + 已有追踪列表

553 **输出**：匹配关系（观测 → 追踪）

554

555 **任务清单**：

556 - [ ] 实现匈牙利算法（Hungarian Algorithm）进行二分图最优匹配

557 - [ ] 代价矩阵构建：

558   - 雷达观测 vs 已有追踪：3D 欧氏距离

559   - 相机观测 vs 已有追踪：2D 图像距离 (IoU) 或 3D 反投影距离

560   - 雷达观测 vs 雷达观测：不做（同传感器内部已聚类）

561 - [ ] 三种匹配场景：

562   - 雷达 + 相机都匹配到同一追踪 → 更新该追踪，置信度最高

563   - 只有雷达匹配 → 更新位置，语义标签保留上次

564   - 只有相机匹配 → 更新语义，位置用上次（或单目估计）

565 - [ ] 未匹配的观测 → 创建新的候选追踪

566 - [ ] 未匹配的追踪 → 标记为丢失（进入 Kalman 预测状态）

- [ ] 「v1.2」己方 TR 排除: 以 TR 初始位置(转运区)+恒速运动模型预测其位置, 与观测匹配则置 is_ally_tr=true 并排除出"敌方机器人"分类(规则 11.10 禁止无线通信, 但 BR 可"看到"TR 辅助交接)

567

568 ---

569

570 ### 4.4 `src/fusion/lidar_camera_fusion.hpp / .cpp`

571

572 **输入**：时间对齐后的 `LidarPerceptionResult` + `CameraPerceptionResult`

573 **输出**：融合后的统一感知结果

574

575 **任务清单**：

576 - [ ] 实现时间同步：找到时间戳最接近的雷达帧和相机帧配对

577 - [ ] **核心融合逻辑**（雷达+相机互补）：

578

579   | 场景 | 雷达 | 相机 | 融合策略 |

580   |------|------|------|---------|

581   | 地球方块 | 精确3D位置+粗略分类 | 精确颜色分类 | 雷达给位置，视觉给颜色 |

582   | 天空方块 | 精确3D位置+高度 | 朝上面颜色 | 雷达给位置+高度，视觉给top_color |

583   | 穆斯蒂卡 | 球形检测+柱上存在 | 排球确认 | 雷达检测柱上物体，视觉确认是排球 |

584   | 建筑位状态 | 高度=塔状态 | 绿色方格+方块 | 雷达给塔高度，视觉给方块颜色 |

585   | 敌方机器人 | 3D包围盒+速度 | 视觉确认非我方目标 | 联合确认 |

586   | 围栏/边界 | 线状结构 | 棕色区域 | 雷达为主（线特征在点云中明显） |

| 被持握方块(v1.3) | 夹爪粘连/悬空, 3D 不可靠 | 高置信度 2D + 尺寸 PnP | 视觉为主: PnP 粗略 3D + is_held 标记, 不强行与雷达关联 |

587

588 - [ ] 对每个融合后的目标，计算综合置信度：

589   - 双传感器确认 → confidence = 0.95

590   - 仅雷达 → confidence = 0.80

591   - 仅相机 → confidence = 0.60

592 - [ ] 处理传感器矛盾：

593   - 雷达说"有物体"，相机说"没有" → 可能是假阳性或遮挡，置信度降低

594   - 相机说"有物体"，雷达说"没有" → 可能是远距离，标记为"仅视觉"

- [ ] 「v1.2」建筑位遮挡处理: 建筑位被障碍物(如敌方机器人)遮挡时 confidence 按帧衰减(如每帧 ×0.95)而非直接输出旧状态, 并附带"last_visible"时间戳供主控评估数据新鲜度

595 - [ ] 发布 `/perception/fusion/result`

596

597 ---

598

599 ### 4.5 `src/fusion/fusion_node.hpp / .cpp`

600

601 **输入**：`/perception/lidar/result` + `/perception/camera/result`

602 **输出**：融合后的最终感知结果

603

604 **任务清单**：

605 - [ ] 融合模块的主节点

606 - [ ] 订阅雷达和相机的感知结果话题

607 - [ ] 管理时间同步缓冲区（环形缓冲，保留最近 500ms 的数据）

608 - [ ] 每收到新数据（雷达或相机）就触发一次融合

609 - [ ] 调用 coordinate_transformer → target_associator → kalman_tracker → lidar_camera_fusion

610 - [ ] 最终输出 `PerceptionFrame` 消息（包含所有目标、建筑位、柱子、穆斯蒂卡状态）

- [ ] 「v1.2」计算 sanctuary_mandate_fulfilled: 统计完整塔数量(≥2)且其中 ≥1 座位于共享区(l1_shared_zone 或 l2, 地面共享区无建筑位——v1.6 修正) → 置位并写入 PerceptionFrame(规则 4.5.1)

- [ ] 「v1.2」共享区停留统计: 对进入共享区(§field_geometry 各 shared_zone)的目标累积 dwell_time_ms, 超过 dwell_limit_ms(5s) 输出违规告警(规则 6.6 — v1.6 修订: 6.6 无 5 秒硬性时限、由裁判判定, dwell_limit_ms 仅为启发式提示)

611 - [ ] 发布 `/perception/output`（这是通信模块的输入）

612 - [ ] 发布 `/perception/fusion/diagnostics`

- [ ] 「v1.6」BR_RESET 联动：收到 protocol_decoder 的 0x10 事件 → 位姿先验注入(§4.1) + clear_mobile_tracks(§4.2) + 触发重定位；建筑位/穆斯蒂卡状态保留（规则 5.3.2 已放置物体保持原位）

- [ ] 「v1.6」终场告警：感知自计时 180s（规则 4.2.2 固定时长，心跳对时偏差 <1s）；剩余 ≤match_end_release_window_sec(5s) 且存在 is_held=true 目标 → 置 match_end_release_warning=1 并每帧重发

- [ ] 「v1.6」违规感知：BR 位置 hold_check_radius_m(0.6m) 内 is_held 方块数 > holding_limit_count(2) → 置 holding_over_limit=1（规则 4.4.2 BR 限持 2 块）；track 出界连续 out_of_bounds_forget_sec(3s) → 判定出界移除并写诊断（规则 6.4 永久移除，主控应停止等待）

- [ ] 「v1.6」挂载 score_estimator（§4.7），发布 /perception/score_estimate

### 4.6 `src/fusion/extrinsic_monitor.hpp / .cpp`（v1.2 新增）

**职责**：在线雷达-相机外参漂移检测与告警。BR 在 L1/L2 移动、爬坡、振动下刚性安装可能微小形变，1° 漂移在 5m 距离投影误差可达 8cm，会导致融合失配。

**任务清单**：

- [ ] 每 extrinsic_monitor.interval_sec(默认 30s) 用场地已知特征做 PnP 校验: 穆斯蒂卡柱、核心支柱、建筑位绿色方格(位置均已知)

- [ ] 相机检测特征角点 + 雷达给出 3D 位置 → 求解当前外参, 与标定值比较

- [ ] 偏差超过阈值(如平移 >2cm 或旋转 >0.5°) → 发布 WARN 诊断 + 输出修正建议(不自动写入, 由操作员确认后应用, 防止在线修正引入不可控风险)

- [ ] 校验结果写入 `/perception/fusion/diagnostics`, 供 health_monitor 汇总

### 4.7 `src/fusion/score_estimator.hpp / .cpp`（v1.6 新增）

**职责**：实时得分估计（规则 8.1/8.2/8.5）。仅作场下/赛中策略参考，不上报裁判。

**输入**：融合层已有数据（建筑位状态 + top_color、穆斯蒂卡状态、转运区到达事件、spot confidence）。

**输出**：/perception/score_estimate（ScoreEstimate 消息）。

**任务清单**：

- [ ] 计分表：L1 塔 底/中/顶 = 10/20/40 分；L2 塔 = 20/40/80 分；转运每块 5 分（永久归队）；穆斯蒂卡 250 分（需圣所使命达成）

- [ ] 归属语义：地球方块归属 = 我方放置（BR 放置时 fusion 打标 owner=我方）；天空方块归属 = 当前朝上色（对方翻走即扣我方、加对方）

- [ ] 圣所使命达成条件：≥2 完整塔且其中 ≥1 座在共享区（L1 共享区或 L2，地面共享区无建筑位）

- [ ] 穆斯蒂卡计分：核心支柱 occupied 且 sanctuary_fulfilled → +250

- [ ] 对方得分估计 + 置信区间（spot confidence 逐项传导，< 0.5 标记不确定）

- [ ] 输出明细：双方总分、塔数、逐建筑位明细、sanctuary 状态

613

614 ---

615

616 ## 五、src/communication/ — 串口通信模块

617

618 **核心思想**：将融合结果编码为紧凑二进制协议，通过高速 UART 发送给 STM32 主控。

619

620 ### 5.1 `src/communication/protocol_encoder.hpp / .cpp`

621

622 **输入**：`PerceptionFrame` (融合结果)

623 **输出**：二进制字节流

624

625 **任务清单**：

626 - [ ] 实现自定义二进制协议编码（不依赖 ROS 序列化）

627 - [ ] 协议帧格式（参考前面讨论的设计）：

628

629   ```

630   字节   内容

631   0-1   帧头 0xAA 0x55

632   2     帧序号 (0-255, 循环)

633   3     数据包类型 (0x01=感知帧, 0x02=心跳, 0x03=错误, 0x7F=调试)

634   4-5   数据长度 (uint16, 小端)

635   6..N  Payload (见下方结构)

636   N+1..N+2 CRC16 (小端, 多项式从配置读取)

637   ```

638

639 - [ ] Payload 内部结构（按优先级排列，完整塔 > 穆斯蒂卡 > 建筑位 > 障碍物）：

640

641   ```

642   ── 头部信息 ──

643   uint32 timestamp_ms

644   int16 self_pose_x_cm     // 自身位姿 (来自FAST-LIO里程计)

645   int16 self_pose_y_cm

646   int16 self_pose_z_cm

647   int16 self_pose_yaw_deg  // 偏航角, 0.1° 精度 → ×10 存储

uint8 match_remaining_sec       // 剩余比赛秒数 0~180 (v1.6 新增, 感知自计时)

uint8 held_object_count         // 被持握方块总数 (v1.6 新增)

uint8 holding_over_limit        // 0/1 BR 持握>2 块提示 (v1.6 新增, 规则 4.4.2)

uint8 match_end_release_warning // 0/1 终场释放告警 (v1.6 新增, 规则 8.6.1)

648

649   ── 穆斯蒂卡状态 (关键!) ──

uint8 mustika_status     // 0=未知, 1=在柱上, 2=TR转运中, 3=BR持有, 4=已供奉, 5=掉落, 6=重试归还中(v1.2)

uint8 sanctuary_mandate_fulfilled // 圣所使命完成 0/1 (v1.2 新增, 规则 4.5.1)

uint8 odometry_reliable      // 里程计是否可靠 0/1 (v1.5 新增, FAST-LIO 退化时为 0)

651   int16 mustika_x_cm       // 如果已知位置

652   int16 mustika_y_cm

653   int8 mustika_z_cm

654

655   ── 柱子状态 ──

656   uint8 mustika_pillar_occupied  // 0/1 柱上是否有物体

657   uint8 core_pillar_occupied     // 0/1 核心支柱是否有穆斯蒂卡

658

659   ── 建筑位状态 (最多16个) ──

660   uint8 spot_count

661   每个建筑位:

662     uint8 spot_id

663     uint8 status             // 0=空, 1=1地球, 2=2地球, 3=完整塔

664     uint8 top_color          // 0=无, 1=红, 2=蓝, 3=未知

665     uint8 owner              // 0=无人, 1=我方, 2=对方

666

667   ── 附近障碍物 (最多10个) ──

668   uint8 obstacle_count

669   每个障碍物:

670     uint8 obs_id

671     int16 obs_x_cm

672     int16 obs_y_cm

673     int8 obs_z_cm

674     uint8 obs_width_cm

675     uint8 obs_depth_cm

676     uint8 obs_height_cm

677     uint8 obs_type           // 0=未知, 1=敌方机器人, 2=掉落方块, 3=其他

uint8 is_ally_tr           // 是否己方TR 0/1 (v1.2 新增)

uint16 obs_dwell_ms        // 共享区停留时长 ms (v1.2 新增, 规则 6.6)

uint8 suspected_pushing    // 疑似推移 0/1 (v1.2 新增, 规则 3.5.3/8.6.4)

uint8 obs_held            // 是否被持握 0/1 (v1.3 新增, 规则 8.6.1)

678     int8 obs_vx_cm_s         // 速度 (cm/s)

679     int8 obs_vy_cm_s

680     uint8 threat_level       // 0-100 威胁等级

681   ```

682

683 - [ ] 实现 CRC16 计算（查表法，高速）

684 - [ ] 实现帧号自增（溢出回绕）

685 - [ ] 编码函数必须线程安全（可能被多线程调用）

- [ ] 「v1.2」归还确认握手机制(规则 5.1.3/5.3.2, v1.6 修正原 4.6.3 引用——4.6.3 实为终场碰触不计分): 感知帧 mustika_status=6(重试归还中) → 主控开始重试流程; 感知系统看到穆斯蒂卡已放回柱上 → 状态回 1(柱上) 并置 mustika_pillar_occupied=1, 该状态变化即为主控的"归还完成"信号; 主控以 ACK(帧号回执)确认收到, 感知侧对连续 3 帧未 ACK 的状态变化做告警重发

- [ ] 「v1.6」核对建筑位总数 ≤ max_building_spots_per_frame=16 上限，超出截断并告警

686

687 ---

688

689 ### 5.2 `src/communication/protocol_decoder.hpp / .cpp`

690

691 **输入**：从串口收到的二进制字节流

692 **输出**：主控发来的指令（如确认收到、请求特定目标信息等）

693

694 **任务清单**：

695 - [ ] 实现二进制协议解码（接收主控的响应/指令）

696 - [ ] 主控可能发送的内容：

697   - 心跳回应 (ACK)

698   - 请求重发（CRC校验失败时）

699   - 切换模式指令（如"现在关注建筑位" vs "现在关注穆斯蒂卡"）

700   - 机器人当前状态（速度、夹爪状态等，可选）

701 - [ ] 帧同步：在字节流中搜索帧头 0xAA 0x55

702 - [ ] CRC 校验 → 失败则标记"请求重发"（但如果帧号已更新则丢弃旧的）

703 - [ ] 解码后的指令发布为 ROS 消息 `/communication/from_master`

- [ ] 「v1.6」解析 0x10 BR_RESET 包（帧头/帧号/0x10/长度=3/reset_zone_id(0=地面启动区,1=L1 重试区)/reserve×2/CRC16），发布 reset 事件给 fusion_node

704

705 ---

706

707 ### 5.3 `src/communication/serial_manager.hpp / .cpp`

708

709 **输入**：编码后的字节流 + 串口配置

710 **输出**：实际发送的字节

711

712 **任务清单**：

713 - [ ] 封装 Linux 串口操作（termios 配置）

714 - [ ] 打开串口设备，设置波特率、数据位、停止位、校验位、流控

715 - [ ] 实现非阻塞写入（`O_NONBLOCK`）→ 写入不会阻塞感知管线

716 - [ ] 实现双缓冲发送队列：

717   - 写入队列（最多保留 2 帧）→ 新帧进来替换最旧的

718   - 只取最新帧发送，丢弃中间帧（保证实时性）

719 - [ ] 实现独立发送线程：

720   - 不占用感知线程的时间

721   - 以固定频率（如 50Hz）检查队列并发送

722 - [ ] 实现接收线程：

723   - 监听串口数据（主控的指令/回应）

724   - 拼帧（处理分包和粘包）

725 - [ ] 统计发布：

726   - 发送字节数、发送频率、丢包率

727   - 接收字节数、CRC 错误次数

728 - [ ] 处理硬件异常：

729   - 串口断开 → 自动重连（间隔 1s 重试）

730   - 连续 10 次 CRC 错误 → 告警，可能是硬件干扰

731 - [ ] 集成心跳机制：每隔 `heartbeat_interval_ms` 发送心跳包

732

733 ---

734

735 ### 5.4 `src/communication/comm_node.hpp / .cpp`

736

737 **输入**：`/perception/output` (融合结果) + 串口接收数据

738 **输出**：串口发送数据 + `/communication/from_master` (解码后的指令)

739

740 **任务清单**：

741 - [ ] 通信模块的主节点

742 - [ ] 订阅融合结果话题 `/perception/output`

743 - [ ] 每收到一帧融合结果：

744   - 调用 protocol_encoder 编码

745   - 放入 serial_manager 的发送队列

746 - [ ] 运行接收循环（接收主控指令）

747 - [ ] 发布主控指令到 `/communication/from_master`

748 - [ ] 发布通信状态到 `/communication/diagnostics`

749 - [ ] 支持运行时可切换的调试模式：

750   - 比赛模式：只发送紧凑二进制帧

751   - 调试模式：额外发送日志字符串（ASCII, 低速）

752

753 ---

754

755 ## 六、src/core/ — 核心管线与调度

756

757 **核心思想**：串联所有模块，管理生命周期，监控健康状态。

758

759 ### 6.1 `src/core/perception_pipeline.hpp / .cpp`

760

761 **输入**：所有传感器原始数据

762 **输出**：最终的 `PerceptionFrame`

763

764 **任务清单**：

765 - [ ] **这是整个 BR 感知系统的"大脑"**，唯一的主入口

766 - [ ] 管理所有子节点的生命周期：

767   - 雷达感知节点 (lidar_perception_node)

768   - 相机感知节点 (camera_perception_node)

769   - 融合节点 (fusion_node)

770   - 通信节点 (comm_node)

771 - [ ] 实现流水线并行：

772   ```

773   时间线 ──────────────────────────────────────────▶

774

775   帧 N:

776   [雷达采集] → [雷达处理] → ┐

777   [相机采集] → [相机处理] → [融合] → [编码] → [发送]

778

779   帧 N+1: (流水线重叠)

780   [雷达采集] → [雷达处理] → ┐

781   [相机采集] → [相机处理] → [融合] → [编码] → [发送]

782   ```

783 - [ ] 管理线程池（2-3个核心线程）：

784   - 线程1：雷达处理

785   - 线程2：相机处理

786   - 线程3：融合+编码+发送

- [ ] 「v1.4」热管理联动: 相机线程的启停与推理分辨率做成可运行时切换的配置状态(不写死), 将 health_monitor 的热管理事件路由到 camera_perception_node 的 OnThermalThrottle 回调

787 - [ ] 管理共享内存（传感器图像/点云在模块间零拷贝传递）

788 - [ ] 降级策略（传感器故障时的 fallback）：

789   - 雷达断连 → 纯视觉模式（建筑位检测降级，依赖相机）

790   - 相机断连 → 纯雷达模式（天空方块颜色无法判断，标记UNKNOWN）

791   - 融合异常 → 直接透传雷达结果（不融合）

792   - 通信断开 → 本地缓存最新帧，重连后补发

793   - 所有传感器断连 → 发布紧急停止信号 `/perception/emergency_stop`

- [ ] 「v1.2」进程级 watchdog: 子节点(雷达/相机/融合/通信)进程内定时器 + 心跳机制 — 超过 watchdog_timeout 无心跳 → 上报 health_monitor 并自动重启子进程; perception_pipeline 自身崩溃由 launch 层 respawn=true 兜底, 消除单点故障

- [ ] 「v1.5」坡上联动: 坡上标志(IMU 倾角)广播至 building_spot_analyzer → 建筑位状态置 UNKNOWN(confidence=0); 广播至融合层 → 里程计降权/相对定位(§4.1), 防止主控基于 stale 建塔数据决策

794 - [ ] 参数动态更新：监听从 `rqt_reconfigure` 来的参数变更并实时应用

795 - [ ] 记录帧计数、帧率、端到端延迟

796

797 ---

798

799 ### 6.2 `src/core/health_monitor.hpp / .cpp`

800

801 **输入**：各模块的诊断信息

802 **输出**：系统健康状态 + 告警

803

804 **任务清单**：

805 - [ ] 收集所有模块的诊断信息：

806   - 雷达：丢包率、点数量、帧率

807   - 相机：帧率、曝光状态、图像亮度是否异常

808   - 融合：融合目标数量、跳变次数

809   - 通信：发送频率、CRC错误率、主控响应延迟

810   - CPU/GPU：使用率、温度、内存占用（/sys/class/hwmon 通用接口读取）

「v1.3+v1.5」CPU 热管理降级: 国内室内场地 + 无风扇迷你主机, 长时间持续高负载(雷达 10Hz + 双路相机)下 Zen 3+ 核心温度仍易达 90°C 降频, 推理延迟 30→50ms 超预算 → 读取 /sys/class/hwmon 封装温度(Tctl/Tdie), 超过 cpu_temp_warn_threshold(默认 85°C) 立即触发: 关闭后相机 ONNX 推理(仅前相机跑 YOLO) + 前相机推理分辨率降至 480×288 + 暂停调试点云/图像发布; 后相机保留 thermal_rear_preview_hz(默认 5Hz) 原始帧低开销预览(仅运动检测/HSV 异常区域告警, 不跑 YOLO), 作为后向盲区(Mid-360 正后方 <0.3m 被车体结构遮挡)的雷达补充

- [ ] 「v1.3」热恢复: 温度回落至 cpu_temp_recover_threshold(默认 75°C, 滞回)并持续 30s → 自动恢复双相机与全分辨率; 降级/恢复事件写入 `/perception/alerts` 并置诊断级别 WARN/OK

- [ ] 「v1.4」接口契约: 热管理通过 `OnThermalThrottle(bool)` 与相机节点解耦(接口于 Phase 1.5 先行定义, 见 §13.3); 温度超限调用 enable=true, 回落调用 enable=false; 相机节点内部自行切换分辨率/启停后相机, health_monitor 不感知相机实现细节

811 - [ ] 定义告警级别：

812   - `OK`（绿色）：一切正常

813   - `WARNING`（黄色）：指标接近阈值（如 CPU > 80%、延迟 > 70ms）

814   - `ERROR`（红色）：模块异常但系统仍在运行（如相机断连、CRC错误增多）

815   - `FATAL`（黑色）：系统崩溃，需要紧急停止

816 - [ ] 发布 `/perception/health`（ROS 消息，供其他模块订阅）

817 - [ ] 发布 `/perception/alerts`（告警消息，含时间戳和描述）

818 - [ ] 在 debug 模式下，发布可视化健康面板（Web 界面）

819

820 ---

821

822 ## 七、src/utils/ — 通用工具库

823

824 ### 7.1 `src/utils/geometry_utils.hpp / .cpp`

825

826 **任务清单**：

827 - [ ] 3D 点到平面距离计算

828 - [ ] 包围盒 (AABB) 相交检测

829 - [ ] 点到线段最短距离

830 - [ ] 球体拟合（从点云中拟合球心+半径）

831 - [ ] 圆柱体拟合（RANSAC 圆柱模型）

832 - [ ] 3D IoU 计算

833 - [ ] 坐标系快速变换（不使用 TF 时的简化版）

834 - [ ] PCA 主方向计算

835 - [ ] 点云旋转/平移的批量操作

836

837 ---

838

839 ### 7.2 `src/utils/color_utils.hpp / .cpp`

840

841 **任务清单**：

842 - [ ] RGB → HSV 转换（高效实现）

843 - [ ] 从 `color_thresholds.yaml` 加载所有颜色阈值

844 - [ ] 判断像素是否属于指定颜色范围（带容差）

845 - [ ] 统计区域内指定颜色的像素占比

846 - [ ] 颜色标签 → RGB 颜色映射（用于可视化）

847 - [ ] 光照归一化辅助函数（基于白平衡参考）

848

849 ---

850

851 ### 7.3 `src/utils/timer_utils.hpp / .cpp`

852

853 **任务清单**：

854 - [ ] 高精度计时器（基于 `std::chrono::high_resolution_clock`）

855 - [ ] 分模块耗时统计（记录每个模块的平均/最大/最小延迟）

856 - [ ] 帧率计数器（滑动窗口平均）

857 - [ ] 发布耗时统计为 ROS 话题 `/perception/timing`

858 - [ ] 延迟超标（> 80ms 端到端）自动告警

859

860 ---

861

862 ## 八、scripts/ — Python 调试与标定工具

863

864 ### 8.1 `scripts/calibrate_camera.py`

865

866 **任务清单**：

867 - [ ] 使用棋盘格标定相机内参（fx, fy, cx, cy, k1, k2, p1, p2）

868 - [ ] 支持实时视频流（USB/CSI 相机）

869 - [ ] 自动检测棋盘格角点

870 - [ ] 收集多视角图像（至少 20 张）

871 - [ ] 计算并保存标定结果到 `config/camera_params.yaml`

872 - [ ] 输出重投影误差（应 < 0.3 像素）

873

874 ---

875

876 ### 8.2 `scripts/calibrate_lidar_camera.py`

877

878 **任务清单**：

879 - [ ] LiDAR-Camera 联合外参标定

880 - [ ] 使用标定板（AprilTag 或棋盘格），同时被雷达和相机看到

881 - [ ] 在点云和图像中手动/自动选取对应点对

882 - [ ] 使用 PnP + ICP 求解外参矩阵 [R|t]

883 - [ ] 可视化验证：将点云投影到图像上，检查对齐效果

884 - [ ] 保存外参到 `config/camera_params.yaml`

885

886 ---

887

888 ### 8.3 `scripts/tune_color_thresholds.py`

889

890 **任务清单**：

891 - [ ] **比赛现场最重要的调试工具**

892 - [ ] 实时显示相机画面

893 - [ ] 交互式 HSV 滑块（6 个滑条：H_low, H_high, S_low, S_high, V_low, V_high）

894 - [ ] 实时显示二值化 mask 覆盖在原图上

895 - [ ] 支持保存/加载多组阈值

896 - [ ] 预设几种光照条件（亮场/暗场/侧光）的阈值组

897 - [ ] 一键将当前阈值写入 `config/color_thresholds.yaml`

898 - [ ] 支持同时对红色、蓝色、金色、绿色调参

899

900 ---

901

902 ### 8.4 `scripts/replay_bag_debug.py`

903

904 **任务清单**：

905 - [ ] 离线回放录制的 ROS2 bag 文件

906 - [ ] 逐帧播放（Pause/Step Forward/Step Back）

907 - [ ] 显示原始点云、预处理后点云、地面分割结果、障碍物聚类结果

908 - [ ] 显示原始图像、检测框标注、HSV mask 叠加

909 - [ ] 支持修改参数后重新处理同一帧（快速迭代调参）

910 - [ ] 导出某一帧的原始数据供单独分析

911 - [ ] 统计回放全过程的误检/漏检数量

912

913 ---

914

915 ### 8.5 `scripts/test_serial_loopback.py`

916

917 **任务清单**：

918 - [ ] 串口回环测试（短接 TX 和 RX）

919 - [ ] 发送测试帧 → 验证接收到的内容是否一致

920 - [ ] 测试不同波特率下的丢包率（921600, 460800, 115200）

921 - [ ] 测试不同帧长下的稳定性

922 - [ ] 长时间运行测试（10 分钟持续收发）

923 - [ ] 输出误码率和延迟统计

924

925 ---

926

927 ### 8.6 `scripts/visualize_fusion.py`

928

929 **任务清单**：

930 - [ ] 实时可视化融合结果

931 - [ ] 3D 视图（使用 open3d 或 matplotlib 3D）：

932   - 显示雷达障碍物（灰色点云 + 彩色包围盒）

933   - 显示相机检测（彩色标注框反投影到 3D）

934   - 显示融合后的追踪目标（绿色包围盒 + 轨迹线）

935   - 显示建筑位状态（颜色编码：红=空, 绿=占用, 金=完整塔）

936 - [ ] 2D 俯视图（鸟瞰视角）：

937   - 显示场地边界、建筑位、柱子

938   - 显示机器人和所有目标的位置

939 - [ ] 订阅 ROS 话题实时更新

940

941 ---

942

943 ### 8.7 `scripts/export_field_map.py`

944

945 **任务清单**：

946 - [ ] 从 `config/field_geometry.yaml` 导出可视化地图

947 - [ ] 生成 PNG/SVG 场地俯视图

948 - [ ] 标注所有关键位置（建筑位、柱子、转运区等）

949 - [ ] 给主控团队和机械团队做参考

950

951 ---

952

953 ## 九、msg/ — 自定义 ROS 消息

954

955 ### 9.1 `msg/PerceptionFrame.msg`

956

957 **任务**：定义感知系统最终输出的消息格式（给通信模块使用）。

958

959 **包含字段**：

960 - 时间戳

961 - 自身位姿（Pose2D）

穆斯蒂卡状态 (uint8 + Pose2D，状态码含 6=重试归还中，见 §9.5)

963 - 穆斯蒂卡柱状态

964 - 核心支柱状态

965 - 建筑位列表（SpotStatus[]）

966 - 障碍物列表（Obstacle[]）

- 「v1.2 新增」圣所使命完成标志 (bool sanctuary_mandate_fulfilled) — 由 fusion_node 计算: 场上已有 ≥2 座完整塔且其中 ≥1 座位于共享区 → true（规则 4.5.1，TR 取穆斯蒂卡的前置条件）

- 「v1.5 新增」里程计可靠性 (bool odometry_reliable) — FAST-LIO 退化/IMU 加速度方差过大时为 false, 提示主控所有 world 坐标置信度已降权(见 §4.1)

- 「v1.6 新增」重试/终场/违规联动 4 字段：match_remaining_sec / held_object_count / holding_over_limit / match_end_release_warning（字节布局见 §5.1）

967 - 诊断信息

968 - 帧序号

969

970 ### 9.2 `msg/Obstacle.msg`

971

972 **任务**：定义单个障碍物的消息格式。

973

974 **包含字段**：

975 - id (uint32)

976 - 位置 (geometry_msgs/Point)

977 - 包围盒尺寸 (geometry_msgs/Vector3)

978 - 速度 (geometry_msgs/Vector3)

979 - 类型标签 (uint8: 未知/敌方机器人/掉落方块/其他)

- 「v1.2 新增」是否己方TR (bool is_ally_tr) — 尺寸≈700mm 且位置/运动符合己方 TR 预测模型(初始位置+运动学) → 排除误判, BR 可辅助交接

- 「v1.2 新增」共享区停留时长 (uint16 dwell_time_ms) — 累计连续停留时间, 供规则 6.6 阻塞判定

- 「v1.2 新增」疑似推移标记 (bool suspected_pushing) — 轨迹为"贴地滑动"(z 恒定+水平匀速) → 供主控参考规则 3.5.3 / 8.6.4

- 「v1.3 新增」是否被持握 (bool is_held) — 方块被机器人夹持悬空时置位(视觉尺寸 PnP 或雷达 z 跳变, 见 §4.2), 供主控避让/等待放置(规则 8.6.1)

- 「v1.6 新增」区域标签 (uint8 region: 0=unknown/1=storage/2=ground/3=l1/4=l2) — 区域分类结果（§2.4）

980 - 置信度 (float32)

981 - 来源 (uint8: 雷达/相机/融合)

982

983 ### 9.3 `msg/BuildingSpot.msg`

984

985 **任务**：定义单个建筑位状态的消息格式。

986

987 **包含字段**：

988 - spot_id (uint32)

989 - 位置 (geometry_msgs/Point)

990 - 状态 (uint8: 空/1地球/2地球/完整塔)

991 - 塔顶颜色 (uint8: 无/红/蓝/未知)

992 - 归属 (uint8: 无/我方/对方)

- 「v1.2 新增」遮挡衰减 — 建筑位被遮挡(如敌方机器人挡住)时 confidence 逐帧衰减而非输出旧值, 避免主控基于 stale 数据决策

993 - 来源 (uint8: 雷达/相机/融合)

994 - 置信度 (float32)

995

996 ### 9.4 `msg/PillarStatus.msg`

997

998 **任务**：定义柱子状态的消息格式。

999

1000 **包含字段**：

1001 - 类型 (uint8: 穆斯蒂卡柱/核心支柱)

1002 - 位置 (geometry_msgs/Point)

1003 - 高度 (float32)

1004 - 直径 (float32)

1005 - 顶部是否有物体 (bool)

1006 - 置信度 (float32)

1007

1008 ### 9.5 `msg/MustikaStatus.msg`

1009

1010 **任务**：定义穆斯蒂卡状态的消息格式。

1011

1012 **包含字段**：

- 状态 (uint8: 0=未知/1=柱上/2=TR转运中/3=BR持有/4=已供奉/5=掉落/「v1.2」6=重试归还中 RETURNING_RETRY) — 规则 4.6.3: 重试时若持有穆斯蒂卡必须先归还至穆斯蒂卡柱

1014 - 位置 (geometry_msgs/Point)

1015 - 检测来源 (uint8: 雷达/相机/融合)

1016 - 置信度 (float32)

1017 - 最后更新时间 (builtin_interfaces/Time)

1018

1019 ---

1020

1021 ## 十、launch/ — 启动脚本

1022

1023 ### 10.1 `launch/bringup_full.launch.py`

1024

1025 **任务**：比赛模式 — 启动全部模块。

1026

1027 - [ ] 启动 Livox 雷达驱动

1028 - [ ] 启动两台相机驱动

1029 - [ ] 启动 FAST-LIO 里程计节点

1030 - [ ] 启动 perception_pipeline 节点（包含所有子模块）

1031 - [ ] 启动通信节点

1032 - [ ] 启动健康监控节点

1033 - [ ] 加载所有配置文件

1034 - [ ] 设置 debug_flags 全部关闭

1035 - [ ] 设置 CPU 亲和性（perception_pipeline 绑定到隔离核心）

1036 - [ ] 设置进程优先级（实时调度）

1037

1038 ### 10.2 `launch/bringup_lidar_only.launch.py`

1039

1040 **任务**：降级模式 — 只用雷达，相机故障时使用。

1041

1042 - [ ] 启动 Livox 雷达驱动

1043 - [ ] 只启动雷达感知管线

1044 - [ ] 启动通信节点（天空方块颜色标记为 UNKNOWN）

1045

1046 ### 10.3 `launch/bringup_camera_only.launch.py`

1047

1048 **任务**：降级模式 — 只用相机，雷达故障时使用。

1049

1050 - [ ] 启动两台相机驱动

1051 - [ ] 只启动相机感知管线

1052 - [ ] 启动通信节点（3D 位置精度降级）

1053

1054 ### 10.4 `launch/bringup_debug.launch.py`

1055

1056 **任务**：调试模式 — 全部模块 + 所有调试输出。

1057

1058 - [ ] 与 full 相同，但开启所有 debug_flags

1059 - [ ] 启动可视化节点（RViz）

1060 - [ ] 启动 rqt_reconfigure 动态参数

1061 - [ ] 发布所有调试话题

1062

1063 ### 10.5 `launch/record_test_bag.launch.py`

1064

1065 **任务**：录制测试数据 — 用于离线分析和回放。

1066

1067 - [ ] 启动所有传感器驱动

1068 - [ ] 启动 ros2 bag record

1069 - [ ] 录制话题白名单（只录需要的，节省空间）

1070 - [ ] 自动命名 bag 文件（日期+时间+场地位置）

1071

1072 ---

1073

1074 ## 十一、test/ — 测试

1075

1076 ### 11.1 单元测试文件

1077

1078 | 文件 | 测试对象 |

1079 |------|---------|

1080 | `test/test_ground_segmenter.cpp` | 地面分割：验证平面拟合精度、法向量方向、地面/非地面分离正确率 |

1081 | `test/test_cylinder_detector.cpp` | 圆柱检测：验证不同高度/直径圆柱的检测率、误检率 |

1082 | `test/test_cluster_extractor.cpp` | 聚类：验证不同距离下聚类精度、大小过滤正确性 |

1083 | `test/test_earth_block_detector.cpp` | 地球方块检测：验证颜色判定准确率、堆叠检测正确率 |

1084 | `test/test_sky_block_detector.cpp` | 天空方块检测：重点验证朝上面颜色判断正确率 |

1085 | `test/test_mustika_detector.cpp` | 穆斯蒂卡检测：验证排球在不同光照下的检测率 |

1086 | `test/test_target_associator.cpp` | 数据关联：验证匈牙利匹配正确性 |

1087 | `test/test_kalman_tracker.cpp` | 卡尔曼追踪：验证预测和更新精度 |

1088 | `test/test_protocol_encoder.cpp` | 协议编码：验证编码/解码正确性、CRC校验 |

1089 | `test/test_coordinate_transformer.cpp` | 坐标变换：验证 TF 变换精度 |

1090

1091 ### 11.2 测试数据

1092

1093 | 路径 | 说明 |

1094 |------|------|

1095 | `test/test_data/sample_bag/` | 预先录制的小型测试 bag（含点云和图像） |

1096 | `test/test_data/synthetic/` | 合成数据（用于极限场景测试） |

1097

1098 ---

1099

1100 ## 十二、doc/ — 文档

1101

1102 ### 12.1 `doc/architecture.md`

1103

1104 **任务**：系统架构说明。

1105 - 数据流图

1106 - 模块依赖关系

1107 - 线程模型

1108 - 降级策略说明

1109

1110 ### 12.2 `doc/protocol_spec.md`

1111

1112 **任务**：串口协议完整规范。

1113 - 帧格式详细说明

1114 - 所有字段含义

1115 - CRC 计算示例

1116 - 主控端解析参考代码（C 语言，供 STM32 团队使用）

1117

1118 ### 12.3 `doc/calibration_guide.md`

1119

1120 **任务**：标定操作手册。

1121 - 相机内参标定步骤

1122 - LiDAR-Camera 外参标定步骤

1123 - 标定板制作规格

1124 - 标定质量验证方法

1125

1126 ### 12.4 `doc/field_tuning_guide.md`

1127

1128 **任务**：比赛现场调优手册（Day1/2/3 操作清单）。

1129 - 到达场地后的检查清单

1130 - 颜色阈值调优步骤

1131 - 雷达参数调优步骤

1132 - 常见问题排查

1133

1134 ### 12.5 `doc/troubleshooting.md`

1135

1136 **任务**：常见故障排查指南。

1137 - 雷达无数据 → 排查流程

1138 - 相机断连 → 排查流程

1139 - 串口丢包 → 排查流程

1140 - 融合结果异常 → 排查流程

1141 - 延迟过高 → 排查流程

1142

1143 ---

1144

1145 ## 十三、关键设计原则

1146

1147 ### 13.1 传感器互补矩阵（团队共识）

1148

1149 这是 BR 感知系统最核心的设计理念，整个团队需要理解清楚：

1150

1151 ```

1152                     雷达能做的          相机能做的

1153 地球方块位置         ★★★ 精确3D         ★★☆ 2D+颜色

1154 天空方块位置         ★★★ 精确3D         ★★★ 2D+面颜色

1155 天空方块朝上面颜色     ☆☆☆ 做不到         ★★★ 非常准

1156 穆斯蒂卡检测          ★★☆ 柱上物体       ★★★ 金色球确认

1157 建筑位塔高度          ★★★ 直接测高       ★★☆ 可以看

1158 建筑位归属            ☆☆☆ 做不到         ★★★ 看颜色

1159 敌方机器人            ★★★ 360°+测速     ★★☆ 前向只有

1160 围栏/边界             ★★★ 线特征         ★★☆ 颜色分段

1161 ```

1162

1163 ### 13.2 性能预算

1164

1165 ```

1166 总延迟预算：80ms (采集→串口发送)

1167

1168 雷达通路：

1169   采集(10ms) + 预处理(5ms) + 地面分割(8ms) +

1170   圆柱检测(3ms) + 聚类(5ms) + 建筑位分析(3ms) = 34ms

1171

1172 相机通路：

1173   采集(16ms) + 预处理(2ms) + ONNX Runtime推理(25ms) +

1174   HSV后处理(3ms) = 36ms

1175

1176 融合 + 编码 + 发送：10ms

1177

1178 总端到端：max(34, 46) + 10 = 56ms < 80ms ✓

**v1.2 修订（评审建议）**：ONNX CPU fp32 实际延迟可能 30-35ms，聚类在点云密集时可能膨胀，预算改为预留 50% 余量 → 目标 ≤53ms：

```

修订后相机通路: 采集(16ms) + 预处理(2ms) + ONNX推理(30ms, 按实测上限) + HSV后处理(3ms) = 51ms

动态 QoS: 目标数>10 或推理>30ms → 输入分辨率降至 480×288, 推理预算恢复 ~20ms;

后相机降频 30Hz→10Hz, 前后相机分时推理

匈牙利匹配: 目标数≤20(场地上限), O(n³)≈8000 次运算 < 0.1ms, 10ms 预算充足

总端到端: max(34, 51) + 10 = 61ms < 80ms ✓(动态 QoS 启用时回到 ~46ms)

```

1179 ```

1180

1181 ### 13.3 优先级排序（实现顺序建议）

1182

1183 **Phase 1：基础管线（必须先完成）**

1184 1. `field_geometry.yaml` — 没有这个一切无从谈起

1185 2. `lidar_preprocessor.cpp` — 数据入口

1186 3. `ground_segmenter.cpp` — 后续所有雷达模块都依赖它

1187 4. `serial_manager.cpp` + `protocol_encoder.cpp` — 验证数据通路

1188 5. `perception_pipeline.cpp` — 骨架

**Phase 1.5：热管理接口预留（v1.4 新增）**

> 理由：热管理需动态调整相机分辨率并启停相机管线，涉及 camera_perception_node 与 perception_pipeline 的线程逻辑；

> 若等 Phase 2 写完相机节点再回头做，代码重构量极大 → 先搭好插座，再买电器。

- `camera_perception_node` 设计之初即预留 `OnThermalThrottle(bool enable)` 回调（分辨率切换 + 后相机启停）

- `perception_pipeline` 相机线程运行配置参数化（分辨率/启停不写死），热管理事件路由到相机节点

- `health_monitor` 先搭 CPU 温度监控骨架（/sys/class/hwmon 读取 + 阈值判定，降级动作先空实现占位）

- `health_monitor.cpp` 完整实现仍在 Phase 4（补齐诊断聚合与告警面板）

1189

1190 **Phase 2：核心感知**

> v1.5 风险说明: 热管理/坡道/持握/里程计退化等新增逻辑均落在待开发模块(Phase 2/3), 实际开发量高于 v1.2 预估(代码完成度仍 11/29, 本版改动不直接提升进度) → 缓解: 视觉模块按「传统 CV 先行版 → YOLO 增强版」增量交付 — earth_block_detector / sky_block_detector 先实现纯 CV(HSV+轮廓)可跑版本(不依赖训练数据与 ONNX), 保证 Phase 2 结束即具备基本抓取/判色能力, 模型就绪后再叠加 YOLO 验证; 坡道/持握/热管理逻辑与视觉检测器解耦, 可在各自模块独立开发并行推进

1191 6. `image_preprocessor.cpp` + `earth_block_detector.cpp` — 最高频使用的视觉任务

1192 7. `cluster_extractor.cpp` — 雷达障碍物

1193 8. `coordinate_transformer.cpp` — 坐标统一

1194 9. `target_associator.cpp` + `kalman_tracker.cpp` — 目标追踪

1195

1196 **Phase 3：关键目标（比赛决胜点）**

1197 10. `building_spot_analyzer.cpp` — 判断塔状态

1198 11. `sky_block_detector.cpp` — 判断朝上面颜色（80分的关键）

1199 12. `mustika_detector.cpp` — 判断穆斯蒂卡位置（250分）

1200 13. `cylinder_detector.cpp` — 检测两根柱子

1201

1202 **Phase 4：完善**

1203 14. `lidar_camera_fusion.cpp` — 真正的融合

1204 15. `pillar_detector.cpp` — 视觉补充柱子

16. `health_monitor.cpp` — 系统鲁棒性（热管理接口已在 Phase 1.5 预留，此处补齐完整诊断聚合与告警）

> v1.6 增量排期：排球模型重做随 Phase 3 的 mustika_detector(12)/cylinder_detector(13)；区域分类随 Phase 2 的 cluster_extractor(7)；重试/终场/违规联动随 fusion_node(21)+protocol_decoder(23)+kalman_tracker(18)+coordinate_transformer(17)；score_estimator(29) 放 Phase 4 末；引用修正随各模块顺手改

1206 17. 所有 Python 调试脚本

1207 18. 所有单元测试

1208

1209 ---

1210

---

## 十五、实施进度与硬件适配 (v1.1 新增)

### 15.1 29 模块完整清单与状态（v1.2 新增 1 个，v1.6 新增 1 个）

> 标 ✅ 的已完成代码在仓库中，标 ⬜ 的待开发。依赖关系自底向上。

**工具层 (src/utils/)**

- [x] 1. `color_utils.hpp/.cpp` — RGB↔HSV、颜色判定、YAML 阈值加载。所有视觉检测器共用。 ✅（实际位于 `src/vision/`，按本表分类应迁至 `src/utils/`）

- [ ] 2. `geometry_utils.hpp/.cpp` — 3D几何计算（点面距离/AABB/IoU/PCA）。融合模块共用。 ⬜

- [ ] 3. `timer_utils.hpp/.cpp` — 高精度计时、分模块耗时统计、帧率计数器。 ⬜

**相机层 (src/camera/)**

- [x] 4. `image_preprocessor.hpp/.cpp` — 双路 CLAHE/ROI/Resize/归一化管线。 ✅

- [x] 5. `mustika_detector.hpp/.cpp` — 排球(黄底蓝纹) HSV+HoughCircles+轮廓回退。纯CV。(v1.6 排球模型) ✅

- [x] 6. `building_spot_detector.hpp/.cpp` — 绿色方格 HSV+轮廓+多边形近似。纯CV。 ✅

- [x] 7. `pillar_detector.hpp/.cpp` — 柱体 HSV 竖直矩形检测。纯CV/轻量模型。 ✅

- [ ] 8. `earth_block_detector.hpp/.cpp` — YOLOv8n ONNX + HSV 颜色后处理。 ⬜

- [ ] 9. `sky_block_detector.hpp/.cpp` — YOLOv8n ONNX + Canny + 朝上面颜色判断。 ⬜

- [ ] 10. `camera_perception_node.hpp/.cpp` — 串联全部视觉检测器，发布 `/perception/camera/result`。 ⬜

**雷达层 (src/lidar/)**

- [x] 11. `lidar_preprocessor.hpp/.cpp` — 降采样/ROI/自过滤。 ✅

- [x] 12. `ground_segmenter.hpp/.cpp` — RANSAC 地平面分割。 ✅

- [x] 13. `cylinder_detector.hpp/.cpp` — 切片+2D RANSAC / 3D RANSAC 圆柱检测。 ✅

- [x] 14. `cluster_extractor.hpp/.cpp` — 欧式聚类+规则过滤+尺寸分类猜测。 ✅

- [x] 15. `building_spot_analyzer.hpp/.cpp` — 建筑位柱状点云高度分析。 ✅

- [x] 16. `lidar_perception_node.hpp/.cpp` — 雷达主节点，发布 `/perception/lidar/result`。 ✅

**融合层 (src/fusion/)**

- [ ] 17. `coordinate_transformer.hpp/.cpp` — TF树 + 2D→3D投影 + world坐标统一。 ⬜

- [ ] 18. `kalman_tracker.hpp/.cpp` — 恒速模型 + CANDIDATE/CONFIRMED/LOST 状态机。 ⬜

- [ ] 19. `target_associator.hpp/.cpp` — Hungarian Algorithm 二分图最优匹配。 ⬜

- [ ] 20. `lidar_camera_fusion.hpp/.cpp` — 雷达+相机互补融合（雷达给位置，视觉给语义）。 ⬜

- [ ] 21. `fusion_node.hpp/.cpp` — 融合主节点，发布 `/perception/output`。 ⬜

- [ ] 28. `extrinsic_monitor.hpp/.cpp` — 在线外参校验与漂移告警(场地特征 PnP, 30s 周期)。 ⬜ (v1.2 新增)

- [ ] 29. `score_estimator.hpp/.cpp` — 实时得分估计器（L1/L2 分层分值 + 转运 + 穆斯蒂卡 + 圣所使命）。 ⬜ (v1.6 新增)

**通信层 (src/communication/)**

- [ ] 22. `protocol_encoder.hpp/.cpp` — 0xAA 0x55 帧头 + CRC16 + 紧凑二进制编码。 ⬜

- [ ] 23. `protocol_decoder.hpp/.cpp` — 解码主控回复（ACK/指令/状态）。 ⬜

- [ ] 24. `serial_manager.hpp/.cpp` — termios UART + 双缓冲队列 + 独立收发线程。 ⬜

- [ ] 25. `comm_node.hpp/.cpp` — 通信主节点，订阅 `/perception/output` → 串口发送。 ⬜

**调度层 (src/core/)**

- [ ] 26. `health_monitor.hpp/.cpp` — 全模块诊断收集 + OK/WARN/ERROR/FATAL 告警。 ⬜

- [ ] 27. `perception_pipeline.hpp/.cpp` — 大脑：生命周期管理 + 三线程流水线 + 降级策略。 ⬜

### 15.2 技术栈变更对照

| 项目 | 原方案 (v1.0) | 实际方案 (v1.1) | 变更原因 |

|------|--------------|----------------|---------|

| 计算平台 | Jetson Orin NX/Nano | GMKtec R5 6600H | 实际硬件 |

| CPU | ARM Cortex-A78AE 6-8核 | AMD Zen 3+ 6C12T @ 4.5GHz | — |

| GPU | NVIDIA Ampere 1024 CUDA | AMD RDNA2 6 CU (核显，不用于推理) | — |

| 推理框架 | TensorRT (CUDA) | ONNX Runtime CPU EP | AMD 无 CUDA |

| 模型格式 | .engine (TensorRT 编译产物) | .onnx (PyTorch 直接导出) | 通用格式 |

| YOLO 版本 | YOLOv8n/s | YOLOv8n (3.2M 参数) | 轻量够用 |

| 量化 | TensorRT INT8 | 不做量化 (fp32) | CPU 无 INT8 加速单元，量化反而更慢 |

| SIMD | NEON | AVX2 (Zen 3 自带) | ONNX Runtime 自动检测并使用 |

| 相机 | 工业RGB相机 × 2 | Intel RealSense 435i / 技彩工业相机 × 2 | 实际硬件 |

| 雷达 | Livox Mid-360 × 1 | Livox Mid-360 × 1 | 不变 |

| 温度监控 | tegrastats | /sys/class/hwmon | 通用 Linux 接口 |

| 性能预算 | 46ms 端到端 | 56ms 端到端 (< 80ms) | ONNX CPU 比 TensorRT 慢约 10ms |

### 15.3 AMD 平台性能预估

```

雷达通路 (全部 CPU，不变)：

采集(10ms) + 预处理(5ms) + 地面分割(8ms) +

圆柱检测(3ms) + 聚类(5ms) + 建筑位分析(3ms) = 34ms

相机通路 (ONNX Runtime CPU EP)：

采集(16ms) + 预处理(2ms) + ONNX Runtime fp32推理(25ms) + HSV后处理(3ms) = 46ms

融合 + 编码 + 发送：10ms

总端到端：max(34, 46) + 10 = 56ms < 80ms OK 的预算内

说明：

- YOLOv8n @ 640x384 输入，6C12T Zen 3 上 ONNX Runtime 实测 20-25ms

- AVX2 自动向量化对 fp32 矩阵运算加速显著

- 6 核物理核心：雷达1核 + 视觉1核 + 融合通信1核，剩余 3 核给系统和 ROS

- RDNA2 核显不参与推理，仅用于显示输出和可视化

```

### 15.4 无实物测试方案

| 层次 | 方法 | 适用阶段 | 说明 |

|------|------|---------|------|

| 1 | 静态图片 cv::imread 测试 | 每个检测器写完立刻用 | 找金色球/绿色方格照片，单帧灌进去看检测结果 |

| 2 | Python 批量离线脚本 | 颜色调参、误检统计 | 50+ 张场地照片批量跑，统计检测率和误检率 |

| 3 | ROS Bag 回放 | 多节点联调 | 公开数据集或 mock_sensor_node 录制的话题 |

| 4 | Gazebo 仿真 | 融合逻辑验证 | 金色球+方块模型 + RGB相机 + LiDAR 插件 |

| 5 | Python HSV 标定脚本 | 比赛现场 Day1 | 六个 trackbar 实时拖拽，按 s 保存到 yaml |

### 15.5 融合最早可用节点

> 完成模块 5 (mustika_detector) + 模块 17 (coordinate_transformer) 后，

> 即可做最小融合验证：相机检测到金色球 → TF 投影到雷达坐标系 →

> 和雷达圆柱检测的空间位置比对 → 确认 mustika_on_pillar 状态。

> 完整融合需要模块 17-21 全部完成。

1211 ## 十四、字段参照表

1212

1213 | 简称 | 全称 | 说明 |

1212

1213 | 简称 | 全称 | 说明 |

1214 |------|------|------|

1215 | TR | Transport Robot | 运输机器人，地面层工作 |

1216 | BR | Building Robot | 建造机器人，L1/L2工作，完全自主 |

1217 | L1 | Level 1 | 第一层平台，高600mm |

1218 | L2 | Level 2 | 第二层平台，高900mm |

1219 | 地球方块 | Earth Block | 350×350×350mm 瓦楞纸板方块 |

1220 | 天空方块 | Sky Block | 200×200×200mm 红蓝双面方块 |

| 穆斯蒂卡 | Mustika | Mikasa V300W 排球（黄底蓝纹白字），直径210mm，250分 |

1222 | 穆斯蒂卡柱 | Mustika Pillar | 地面层柱，高500mm，放置穆斯蒂卡 |

1223 | 核心支柱 | Core Pillar | L2层柱，高800mm，供奉穆斯蒂卡 |

1224 | 建筑位 | Building Spot | 500×500mm 绿色方格，建塔位置 |

1225 | 转运区 | Transfer Zone | TR与BR交接的1000×1000mm区域 |

1226 | 存储区 | Storage Zone | 存放20个地球方块的区域 |

1227 | 圣所使命 | Sanctuary Mandate | 建造≥2完整塔(含1个共享区塔)的条件 |

1228

1229 ---

v1.7 修订与增补（在 v1.5 基础上优化）

一、版本说明

规则引用基线从中文 v1.0 译本改为官方英文 v1.1（robocon.org.cn 2026-08-28）。场地几何用确认坐标回填，缺项标注“图2待补”。本版新增定位与建图（SLAM）、导航、任务决策层三章，以承接“整条链路在这台主机规划”的目标；感知层增加“事件 + 资源台账”，为任务决策层提供数据。

二、规则基线修正（依据英文 v1.1，P0 级）

| 条款 | v1.5/v1.6 依据 | v1.1 事实 | 对方案的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重试时手持物 | 全部归还初始位置 | 5.1.1 归还 与 5.3.2 保留 内部冲突，须官方确认 | 感知“重试联动”逻辑方向可能反转（现按“归还”写） |
| BR 上 L1 路径 | 走 3500mm 坡道 | 4.3.2 仅重试时或走上 L1 楼梯时可触地 | 坡道很可能是 TR 上转运区通道（3.4.5），BR 起步走楼梯；需澄清 |
| BR 用 L1 重试区 | 无前提 | 5.3.1 须本场已完整进入 L1 一次 | BR_RESET 状态机要记该 flag |
| 挪自家地球块 | 未涉及 | 3.5.5 无对方天空块压顶时，可挪自己已放的地球块 | 决策层可“拆塔重摆”优化 |
| 穆斯蒂卡实物 | Mikasa 排球（黄底蓝纹） | 金 futsal 球（218-165-32） | 视觉检测目标冲突，须确认；做双方案/现场色卡校准 |
| 转运区交接 | 简单描述 | 4.4.3 BR 只可碰完全在转运区（含上方空域）内的物品；贴地时 TR 不能放转运区 | 增加“转运区交接事件”感知 |
| 终场不计分 | 已有 release_warning | 4.6.3/8.6.1 手持/触碰 = 0 分 | 决策末段“只做能稳定结束的动作” |

三、场地几何（确认坐标回填 + 图2待补）

| 项 | 确认值 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 场地 | 11000×11000，原点西南(0,0)，X东 Y北 | 确认 |
| L1 平台 | [2500,2500]–[8500,8500]，中心 5500,5500，高 600 | 确认 |
| L2 平台 | [4000,4000]–[7000,7000]，中心 5500,5500，高 900 | 确认 |
| 核心支柱 | 中心 5500,5500，Ø270（L2） | 确认 |
| 天空棋盘 | 5×5，单格 240×240，全景 1200×1200；中心格空、12 块、颜色镜像 | 格距确认；绝对中心图2未给 |
| 建筑位 | 500×500 | 尺寸确认；行列/坐标图2未给 |
| 转运区 | 1000×1000 | 尺寸确认；中心图2未给 |
| 启动区 | 700×700（TR/BR 各一） | 尺寸确认；中心图2未给 |
| 存储区 | 1000×2000 | 尺寸确认；中心图2未给 |
| 穆斯蒂卡柱 | 高 500、Ø270 | 尺寸确认；位置图2未给 |

等轴测图显示：天空棋盘在前右地面一带、穆斯蒂卡柱在后左地面、坡道在左侧、启动区在前下方——均非几何中心，坐标以图2为准。

四、新增：定位与建图（SLAM）要点

场地固定已知 → 不做探索式建图，做定位：FAST-LIO2 里程计 + 场地先验重定位（柱/建筑位 PnP 对齐）+ BR_RESET 位姿注入。

地图表示：每层独立 2D costmap（L1、L2）+ 层间转移边（楼梯口、L1 重试下放点）+ L1 边缘禁入带（防坠落）。依赖 OccupancyGrid；不做 3D ESDF/Voxblox（斜坡对轮式 BR 是机械限制，交给决策层）。退化处理与 ground_segmenter 坡上状态、odometry_reliable 联动（沿用 v1.5）。

五、新增：导航要点

全局：A*/Smac 在分层 costmap 上 + 层间图（不是一张 2D 平面连续规划）。局部：DWB（局部规划器）/ RPP（**实为路径跟踪 Controller，非局部规划器**；低速慢平台上算力友好）；不引入 MPPI（避免与感知推理抢 CPU 核）。语义化：静态障碍来自场地几何（已建成塔=障碍，空地=可行），动态障碍来自融合语义目标。与 STM32 主控边界**已定**（见 §十 方向定案）：决策留主控、导航上主机 → 协议需扩展（目标点/期望路径下发）。

六、新增：任务决策层（“任务优化”核心）

目标：180s 内最大化得分。转移 5/块；塔 L1 10/20/40、L2 20/40/80；穆斯蒂卡 250（需圣所达成 ≥2 完整塔且 ≥1 在共享区）。

结构：状态估计 → 价值评估（期望得分/风险）→ 行为调度（优先级）→ 执行。

关键输入（感知需补）：① 转运区交接台账（块进入/被取走、类型/颜色/时间 → TR 供给节奏）；② 对手威胁（对方 BR 在共享区塔边停留/翻顶）；③ 资源台账（剩余地球块、天空块朝向）；④ 圣所使命状态与风险（达成前共享区塔被翻会推迟使命）；⑤ 终场 5 秒纪律（宁可不放，也不要在蜂鸣时手持/碰块）。

风险：区域/推移违规 → 强制重试耗时间；终场手持 = 0 分。

七、感知增量（为决策层供数）

transfer_zone 台账字段（物品进入/取走/类型/颜色/时间）；Obstacle 增加“对己方塔威胁”标记 + “塔被触碰中”状态；剩余资源：存储区地球块计数（随 TR 取走变化）、天空块朝向跟踪；天空棋盘 12 块先验（已可按 240 格计算）→ 融合层跟踪；BR_RESET 增加“首次进入 L1”flag；穆斯蒂卡竞态监控（对手 TR 靠近柱时告警）。

八、待澄清清单（P0，找裁判/组织方确认）

1) 重试时手持物：保留（5.3.2）还是归还（5.1.1）？ 2) BR 上 L1 合法路径（楼梯 or 坡道）；3500mm 坡道归属？ 3) 转运区在 L1 哪条边、TR 怎么上去（3.4.5）？ 4) 天空棋盘/穆斯蒂卡柱/建筑位/转运/启动/存储的绝对坐标（图2）。 5) 穆斯蒂卡实物（金球 or 排球）。

九、模块优先级建议（对应 v1.5 §13.3 排期修订）

Phase 0：规则澄清 + 场地坐标回填（field_geometry.yaml）。Phase 1：感知管线（已有 11/29 模块）+ 转运台账/资源跟踪。Phase 1.5：热管理接口（沿用手动回调框架）。Phase 2：定位（FAST-LIO2 + 先验）+ 多平面 costmap + 局部导航。Phase 3：天空顶色/穆斯蒂卡（实物待澄清）+ 任务决策层骨架。Phase 4：融合 + 决策层细化 + 协议扩展（若导航/决策在主机）。

十、方向定案（2026-09-11）

本节把"定了就不好回头"的五条方向决策定死，后续实现以此为准。四份算法综述（SLAM / 雷达点云 / 机器视觉 / 路径规划）已通读；它们对本项目最关键的四处空白是：多层 costmap、Livox 非重复扫描、3D 已知地图定位、比赛光照鲁棒性 —— 均无现成方案可抄，只能自研。

1）主控边界：决策留 STM32 主控，导航上主机。

理由：决策（得分估计、对手威胁、圣所使命权衡）依赖全局态势，只有主机看得见；路径执行依赖多层 costmap，STM32 存不下。连带：协议需扩展"目标点 / 期望路径下发"；融合层输出须带导航所需的语义障碍。

2）定位：FAST-LIO2 降级为纯里程计，绝对位姿由场地先验重定位提供。

依据：场地完全已知，不应依赖 SLAM 自行收敛；综述对漂移的定性是"自相似 / 平坦场景下某些方向弱可观"，属原理性问题，调参无解。位姿链：IMU / 轮式里程计 → FAST-LIO2（仅里程计）→ 与"柱 PnP + 建筑位格网匹配"的绝对位姿融合 → /perception/pose。

前置动作（必做）：先用 KISS-ICP 单跑 Mid-360，验证外参 / 时间同步 / 点云预处理是否正确，把"漂移"与"数据链路错"解耦，避免在不存在的问题上耗时间。

3）视觉：主线保持传统 CV，DL 并行备战。

综述明确站传统 CV（"固定光源下规则视觉仍是性价比最高"），但其前提"固定光源"在比赛中不成立 —— 光照由主办方决定，这是本项目最大技术风险，且综述未给方案。做法：① 主线仍为 HSV / HoughCircles / 轮廓 + PnP；② 朝"换特征"（HOG / ORB 类梯度特征）而非"调阈值"方向增强光照鲁棒性；③ 并行训练 YOLO26n 备选（原生 NMS-free、面向边缘 CPU / ONNX）；小目标（Ø180 凹槽、200mm 天空块）必须上多尺度 / FPN，不可用默认配置。

4）多层 costmap：每层独立 2D costmap + 层间转移边构成的图，不用 3D voxel。

综述完全未覆盖此议题。结构：[地面 2D] ——坡道 / 楼梯边—— [L1 2D] ——L2 阶梯边—— [L2 2D]；L1 边缘设禁入带防坠落。理由：CPU 开销低、Nav2 生态成熟、BR 为低速差速平台，全景 3D voxel 在本机上是自残。

5）节点架构：单体为主，组件留给调试。

现状：lidar_perception_node 为单体（内部串联 6 个模块），同时各模块又注册为独立组件。CPU-only + 10Hz 条件下，进程内调用省去全部序列化开销；组件模式仅用于单模块调参。融合 / 通信 / 调度层新增时同样先做单体。

关键路径（硬依赖，与上述决策无关）

相机标定 → 模块 17 coordinate_transformer → 融合层 18-21 → 通信层 22-25 → 调度层 26-27。

现状：17 及其后共 13 个模块零代码；17 卡在缺少真实相机外参（内参为模板值、外参为占位值）。